Паспорт нарезного карабина САЙГА-М

ВВЕДЕНИЕ 
      
     Руководство по эксплуатации СОК-7.62.РЭ (далее по тексту - РЭ) карабина охотничьего самозарядного модели "Сайга-М" (далее по тексту - карабина) предназначено для изучения, правильного и безопасного использовании карабина, поддержания его в работоспособном состоянии. 
      
     В РЭ содержится описание устройства, описание принципа работы, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации карабинов модели "Сайга-М" и ее модификаций. 
      
     Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть и РЭ не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется. 
      
     Карабин может комплектоваться оптическим прицелом. Модель и номер прицела проставляются в "Свидетельстве о приемке карабина". Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в документации на оптический прицел. 
      
     Карабин подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел РФ. 
      
     Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы патронов 7,62-39 и при правильной эксплуатации карабина и соответствии с настоящим РЭ. 
      
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
      
     1.1. Назначение карабина 
      
     1.1.1. Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М" калибра 7,62 под охотничьи патроны 7,62х39 предназначен для промысловой и любительской охоты на крупного и среднего зверя при температуре окружающей среды от минус 50С до плюс 50С. 
      
     1.1.2. Общие виды карабина и модификация 
      
     "Сайга-М" с охотничьим прикладом - на рисунке 1; 
     "Сайга-М1" с отъемным прикладом - на рисунке 2; 
     "Сайга-М2" с ортопедическим прикладом - на рисунке 3;

Рис. 1. Карабин охотничий самозарядный модели "Сайга-M"

Рис. 2. Карабин охотничий самозарядный модели "Сайга-M1"

Рис. 3. Карабин охотничий самозарядный модели "Сайга-M2"

Рис. 4. Карабин охотничий самозарядный модели "Сайга-М3"

1.2 Технические характеристики 
      
     Калибр, мм - 762 
     Вместимость магазина, шт. патронов - 5 или 10 
     Прицельная дальность с открытого прицела, м, до - 300 
     Масса карабина с магазином (без патронов, оптического прицела, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более - 3,8 
     Габаритные размеры карабина, мм, не более: 
     "Сайга-M" - 1121x200х70 
     "Сайга-М1" - 1121х200х70 
     "Сайга-М2" - 1061х220х70 
     "Сайга-М3" - 1045х200х70 
     "Сайга-М3 EXP_01" - 905х200х70 
     Длина ствола (EXP_01), мм - 550(415) 
      
     Поперечник рассеивания точек попадания 4-х пуль при стрельбе на дистанции 100 м, (EXP_01) мм, не более 100 (150) 
      
      
     1.3 Комплектность 
      
     1.3.1. Комплектность карабина охотничьего самозарядной модели "САЙГА-М" с охотничьим прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб (рис.1), приведена в таблице 1.1. 
      
     Таблица 1.1.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-7,62.Сб0 | Карабин охотничий самозарядный "САЙГА_М" без комплектов | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| СОК-7,62 РЭ | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М". Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
| Комплекты |  |  |  |
| СОК_АК.Сб15 | Магазин | 1 |  |
| СОК_Ю-5.Сб3 | Масленка | 1 |  |
| СОК_Ю_АК-Сб1 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| СОК-Ю_АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| Укладочные средства |  |  |  |
| КЮ 5,6_1.Сб3 | Чехол | 1 |  |
| Упаковка |  |  |  |
| УК 1.Сб0_50 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия. | 1 |  |

Таблица 1.2.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4х24 | Прицел оптический марки ПО 4х24 | 1 | Исполнение ПО 4х24_1 или ПО 4х24_3 |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| АЛ3.812.200РЭ | Прицел оптический ПО 4х24. Руководство по эксплуатации | 1 |  |

1.3.3 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-М" с охотничьим прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-02 приведена в таблице 1.3, остальное см табл. 1.1. 
      
     Таблица 1.3.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4х34 | Прицел оптический марки ПО 4х34 | 1 |  |
| СОК-АК.Сб14-01 | Кронштейн | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| БШ3.812.014ПС | Прицел оптический ПО 4х44. Руководство по эксплуатации | 1 |  |

1.3.4 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-М1" с отъемным прикладом, исполнение СОК-7,62.С6-03 (Рис. 2)., приведена в таблице 1.4. 
      
     Таблица 1.4

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-7,62.С60-01 | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М1" без комплектов | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| СОК-7,62.РЭ | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М". Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Комплекты |  |  |  |
| СОК-АК.С615 | Магазин |  |  |
| СОК-Ю-5.С63 | Масленка | 1 |  |
| СОК-Ю-АКСб1 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| Укладочные средства |  |  |  |
| К10-5,6-1.С63 | Чехол | 1 |  |
| Упаковка |  |  |  |
| У К-1.060-50 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия. | 1 |  |

1.3.5 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САИГА-М1" с отъемным прикладом, исполнение СОК-7,б2.Сб-04, приведена в таблице 1.5, остальное см. табл. 1.4. 
      
     Таблица 1.5

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4Х24 | Прицел оптический марки ПО 4х24 | 1 | Использование ПО 4х24-1 или ПО 4х24-3 |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| АЛ3.812.200РЭ | Прицел оптический ПО 4х24. Руководство по эксплуатации | 1 |  |

1.3.6 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САИГА-М1" с отъемным прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-05, приведена в таблице 1.6, остальное см табл. 1.4. 
      
     Таблица 1.6

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4х34 | Прицел оптический марки ПО 4х34 | 1 |  |
| СОК-АК.С617-01 | Кронштейн | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| БШ3.812.014ПС | Прицел оптический ПО 4х34. Паспорт | 1 |  |

1.3.7 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-М2" с ортопедическим прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-06 (Рис. 3), приведена в таблице 1.7. 
      
     Таблица 1.7

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-7,62.СйО-02 | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М2" без комплектов. | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| COK-7.62.PЭ | Карабин охотничий самозарядный "САЙГА-М". Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Комплекты |  |  |  |
| СОК-АК.С615 | Магазин | 1 |  |
| СОК-Ю-5.С63 | Масленка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.С61 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| Укладочные средства |  |  |  |
| КЮ-5,6-1.С63 | Чехол | 1 |  |
| УК-1.С60-50 | Упаковка. Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия. | 1 |  |

1.3.8 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САИГА-М2" с ортопедическим прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-08, приведена в таблице 1.8, остальное см. табл. 1.7. 
      
     Таблица 1.8

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4х34 | Прицел оптический марки ПО 4х34 | 1 |  |
| СОК_20С.Сб17 | Кронштейн | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| БШ3.812.014ПС | Прицел оптический ПО 4Х34. Паспорт | 1 |  |

1.3.9 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САИГА-МЗ" со складывающимся прикладом исполнение СОК-7.62.С6-09 (Рис-. 4), приведен в таблице 1.9. 
      
     Таблица 1.9.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-7.62.Сб0-03 | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-МЗ" без комплектов | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| СОК-7,62.РЭ | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М". Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Комплекты |  |  |  |
| СОК-АК.Сб15 | Магазин | 1 |  |
| СОК-Ю-5.Сб3 | Масленка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.Сб1 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |

1.3.10 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-МЗ" со складывающимся прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-11, приведена в таблице 1.10, остальное см. табл. 1.9.

Рис. 8. Составные части карабина "Сайга-M3"

Таблица 1.10

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4х34 | Прицел оптический марки 110 4х34 | 1 |  |
| СОК-20С.С617 | Кронштейн | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| БШ3.812.014ПС | Прицел оптический ПО 4х34. Паспорт | 1 |  |

1.3.11 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-М ЕХР-0" со складывающимся прикладом, исполнение СОК-7,62.Сб-12 (Рис. 4), приведена в таблице 1.11. 
      
     Таблица 1.11.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-7.62.С60-04 | Карабин охотничий самозарядный модели "САЙГА-МЗ" исполнения "ЕХР-01" без комплектов | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| СОК-7,62.РЭ | Kapaбин охотничий самозарядный модели "САЙГА-М". Руководство по эксплуатации |  |  |
| Комплекты |  |  |  |
| СОК-АК.С615 | Магазин | 1 |  |
| СОК-Ю-5.С613 | Масленка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.С61 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| СОК-Ю-Сб0-50 | Укладочные средства | 1 |  |
|  | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия | 1 |  |

1.3.12 Комплектность карабина охотничьего самозарядного модели "САЙГА-МЗ ЕХР-01", со складывающимся прикладом, исполнение СОК-7,62 Сб-14, приведена в таблице 1.12, остальное см. табл. 1.11. 
      
     Таблица 1.12.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО 4Х34 | Прицел оптический марки ПО 4х34 | 1 1 |  |
| СОК-20С.С617 | Кронштейн | 1 |  |
| Эксплуатационные документы |  |  |  |
| БШ3812.014ПС | Прицел оптический ПО 4х34 Паспорт | 1 |  |

1.4. Устройство и работа карабина 
      
     1.4.1. Карабин состоит из следующих составных частей: 
      
     - ствола со ствольной коробкой; 
     - затворной рамы с затвором; 
     - возвратного механизма; 
     - спускового механизма; 
     - приклада; 
     - цевья; 
     - трубки газовой (накладки ствольной). 
      
     Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронник хромированы. 
     Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, и энергии возвратной пружины. 
     Запирание затвора на три боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой. 
     Спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель. 
     При заказе запасных частей пользоваться таблицей 1.13 и рисунками: 
      
     "Саига-М" с охотничьим прикладом - рисунком 5; 
     "Сайга-M1" с отъемным прикладом -- рисунком 6; 
     "Caйга-M2" с ортопедическим прикладом -- рисунком 7; 
     "Caйга-МЗ" со складывающимся прикладам - рисунком 8; 
      
     Рисунки приведены в конце РЭ. 
      
     1.4.2. Принцип работы карабина заключается в следующем: 
      
     при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола закрывается, курок встает на боевой взвод зацепа курка (спускового крючка), выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы; 
      
     - при нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом курка (спускового крючка) и, поворачиваясь под действием боевой пружины наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел; 
      
     - при откате затворной рамы с затвором назад, за счет энергии пороховых газов, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки; 
      
     - курок под действием затворной рамы взводится и захватывается шепталом. Затворная рама с затвором Откатывается до крайнего заднего положения и под действием возвратной пружины накатывается вперед, затвор своим досылателем захватывает очередной патрон из магазина и досылает его в патронник; 
      
     - при отпускании спускового крючка шептало освобождает курок и курок встает на боевой взвод зацепа курка (спускового крючка). 
      
     При очередном нажатии на спусковой крючок цикл повторяется,

| c поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK-308.Cб0-1 | Механизм спусковой | 1 | *1 *2 |
|  | СОК-410Сб2 | Механизм спусковой | 1 | *3 *4 |
| 2 | СОК-АК.0-1 | Крышка коробки ствольной | 1 |  |
| 3 | СОК-АК.0-3 | Пружина боевая | 1 |  |
| 4 | СК-308.0-6 | Пружина спускового механизма | 1 |  |
| 5 | СОК-АК.0-11 | Защелка магазина | 1 |  |
| 6 | СОК-АК.0-12 | Пружина защелки | 1 |  |
| 7 | СОК-АК.0-13 | Ось защелки магазина | 1 |  |
| 8 | СОК-АК.0-22 | Курок | 1 |  |
| 9 | СОК-АК.0-25 | Ось спускового механизма | 2 |  |
|  | СОК-7.62.Сб1 | Коробка ствольная в сборе со стволом | 1 | * |
|  | СОК-7.62.Сб1-01 | Коробка ствольная в сборе со стволом |  | * |
|  | СОК-7.62.Сб1-02 | Коробка ствольная в сборе со стволом | 1 | * |
|  | COK-7.62.Cб1-03 | Коробка ствольная в сборе со стволом | 1 | * |
| 10 | СОК-7.62.Сб1-1 | Коробка ствольная в сборе | 1 | * |
| 10 | СОК-7,62 Сб1-01 | Коробка ствольная в сборе | 1 | * |
| 10 | СОК-7,62 Сб1-1-02 | Коробка ствольная в сборе | 1 | * |
| 10 | СОК-7,62 Сб1-1-03 | Коробка ствольная в сборе | 1 | * |
| 11 | СОК-АК.С61-2 | Трубка газовая в сборе | 1 | *1 *2 *3 |
|  | COK-7.62.Cб1-13 | Накладка ствольная в сборе | 1 | *4 |
| 12 | COK-7.62.Cб1-2 | Основание накладки ствольной | 1 | *4 |
| 13 | СОК-7.62.1-51 | Накладка ствольная | 1 |  |
| 14 | СОК-АК.1-45 | Пружина трубки газовой | 1 |  |
| 15 | СОК-АК.С61-3 | Переводчик с сектором | 1 |  |
| 16 | СОК-ЛК.С61-6 | Чека накладки ствольной |  |  |
| 17 | СОК-АК.С61-8 | Колодка прицельная с чекой накладки | 1 | * |
| 18 | СОК-7.62.С61-11 | Кольцо цевья в сборе | 1 | * |
| 19 | СОК-7,62.1-28 | Чека кольца цевья |  | *4 |
| 20 | СОК-АК.1-10-01 | Ствол | 1 | * |
|  | СОК-АК.1-10-02 | Ствол | 1 | * |
| 21 | СОК-7,62.Сб1-9 | Колодка мушки и сбор |  | * |
| 22 | СOK-AК.1-31 | Основание мушки | 1 |  |
| 23 | СОК-АК.1-32 | Мушка | 1 |  |
| 24 | СОК-АК.1-54 | Камера газовая | 1 | * |
|  | СOK-AK.Cб2 | Планка прицельная в сборе |  |  |
|  | СОК-АК.2-1 | Планка прицельная | 1 |  |
| 25 | СОК-АК.2-2 | Хомутик планки прицельной защелки хомутика |  |  |
| 27 | СОК-АК.2-3 | Защелка хомутика |  |  |
| 28 | СОК-АК.2-4 | Пружина |  |  |
| 29 | СОК-АК.0-23 | Пружина планки прицельной | 1 |  |
|  | СОК-АК.СбЗ | Рама затворная в сборе с затвором |  |  |
| 30 | 30 СОК-АК.СбЗ-1 | Рама затворная в сборе | 1 | * |
|  | СОК-7.62.С63-2 | Затвор в сборе |  | * |
| 31 | СОК-7,62.3-4 | Затвор | 1 | * |
| 32 | СОК-АК.3-5 | Ударник | 1 | * |
| 33 | СОК-ЛК.3-7 | Пружина выбрасывателя | 1 |  |
| 34 | СОК-АК.3-9 | Штифт ударника | 1 |  |
| 45 | СОК-АК.3-10 | Ось выбрасывателя |  |  |
| 36 | СОК-АК.3-11 | Выбрасыватель | 1 |  |
|  | СОК-АК.Сб4 | Механизм возвратный |  |  |
| 37 | СОК-АК.Сб4-1 | Направляющая пружины возвратной | 1 |  |
| 38 | СОК-АК.4-3 | Пружина возвратная | 1 |  |
| 39 | СОК-АК.4-4 | Муфта | 1 |  |
| 40 | СОК-АК.4-5 | Стержень | 1 |  |
|  | СК-308.СС5 | Приклад в сборе |  | *1 |
|  | CK-308.C68 | Приклад в сборе |  | *2 |
|  | СК-308.С610 | Приклад в сборе |  | *3 |
|  | СОК-7.62.С615 | Приклад в сборе |  | *4 |
| 41 | СК-308.5-1 | Приклад | 1 | *1 |
| 41 | СК-308.8-1 | Приклад | 1 | *2 |
| 41 | СК-308.10-1 | Приклад | 1 | *3 |
| 41 | СОК-7.62.С615 | Приклад | 1 | *4 |
| 42 | COK-AK.2-3 | Шуруп приклада |  | *1-3шт. *6-2шт. |
| 43 | СОК-9Н.С62-2 | Затылок приклада | 1 | *1 *2 *3 |
| 44 | СК-308С610-1 | Розетка | 1 | *3 |
| 45 | КО-7.4-3 | Кольцо антабки | 2 | *1 *2 *3 |
| 46 | КО-7.4.4 | Основание антабки | 1 | *1 *2 *3 |
| 47 | КО-8.2-1.6-3 | Шуруп антабки | 1 | *1 *2 *3 |
| 48 | ЦВ55.3-15 | Шуруп розетки | 2 | *1 *2 *3 -3 шт. |
| 49 | СОК-410.10-2 | Втулка | 1 | *2 |
| 50 | СОК-410.10-3 | Наконечник | 1 | *2 |
| 51 | СОК-410.10-4 | Винт наконечника | 1 | *2 |
| 52 | СОК-7,62.5-5 | Пружина пенала | 1 | *4 |
| 53 | СОК-7,62.5-7 | Кольцо антабки | 1 | *4 |
| 54 | СОК-7,62.14-5 | Шуруп затылка | 2 | *4 |
| 55 | СОК-7,62.15-3 | Затылок приклада | 1 | *4 |
| 56 | СОК-7,62.15-4 | Петля антабки | 1 | *4 |
| 57 | СОК-7,62.15-5 | Шайба | 2 | *4 |
| 58 | СОК-7,62.15-6 | Крышка затылка приклада | 1 | *4 |
| 59 | СОК-7,62.15-8 | Пружина крышки | 1 | *4 |
| 60 | СОК-7,62.15-9 | Толкатель защелки | 1 | *4 |
|  | СОК-АК.Сб6 | Цевье в сборе |  | *1 *2 *3 |
|  | СОК-7,62.Сб9 | Цевье в сборе | 1 | *4 |
| 61 | СОК-АК.6-12 | Цевье | 1 | *1 *2 *3 |
| 62 | СОК-АК.0-55 | Винт | 1 | *1 *2 *3 |
| 63 | СОК-АК.6-2 64 | Опора цевья | 1 | *1 *2 *3 |
|  | СОК-АК.6-3 | Основание антабки | 1 | *1 *2 *3 |
| 65 | СОК-АК.6-4 | Шайба | 1 | *1 *2 *3 |
| 66 | СОК-АК.6-5 | Винт антабки | 1 | *1 *2 *3 |
| 67 | СОК-АК.6-8 | Гайка | 1 | *1 *2 *3 |
| 68 | СОК-7,62.Сб9-1 | Цевье | 1 | *4 |
| 69 | COK-7,62.9-3 | Экран | 1 | *4 |
| 70 | COK-7,62.C | Рукоятка |  |  |
| 71 | СК_308.0-19 | Винт |  |  |
| 72 | СОК-7.В20.19 | Винт соединительный |  |  |
| 73 | СОК-7,62.0-16 | Ганца |  |  |
| 74 | COK-7.62.0-35 | Фиксатор приклада |  |  |
| 75 | СОК-7,62.0-36 | Пружина фиксатора |  |  |
| 76 | COK-7,62.0-37 | Штифт фиксатора |  |  |
| 77 | СОК-7,62 0-39 | Пружина защелки |  |  |
| 78 | СОК-7,62.0-40 | Ось защелки |  |  |
| 79 | СОК-7,62.0-41 | Ось приклада |  |  |
| 80 | СОК-7,62 0 42 | Защелка приклада |  |  |
| 81 | СОК-7.62.0-17 | Шайба |  |  |
|  | СОК-АК.С615 | Магазин |  | 10-ти местный |
|  | СОК-АК.С615-ОГ | Магазин |  | 5-ти местный |
| 82 | СОК-АК.С615-1 | Корпус магазина |  | 10-ти местный |
| 95 | СОК-АК.17-9 | Стойка | 1 | *1 *2 |
|  | СОК-5.11-1 | Кронштейн | 1 | *3 *4 |
| 96 | СОК-АК17-11 | Зажим | 1 |  |
| 97 | СОК-АК.17-12 | Штифт | 2 |  |
| 98 | СОК-АК.17-12.01 | Штифт | 2 | *1 *2 |
| 99 | СОК-7,62.9-3 | Экран | 1 | *4 |
| 98 | COK-AK.17-12J03 | Штифт | 2 | *3 *4 |
| 99 | СОК-АК 17-13 | Переходник | 1 | *1 *2 |
|  | СОК-20С.17-1 | Переходник | 1 | *3 *4 |
| 100 |  | Болт M4-6gx 16.58-05 ГОСТ 7805-70 | 1 | *1 *2 |
|  |  | Болт M4-6gx20.58.05 ГОСТ 7805-70 | 2 | *3 *4 |
| 101 |  | Винт В1.M4-6SX 12.58.05 ГОСТ 17473-80 | 1 |  |
| 102 |  | Винт В1. M4-6gx 12.58.05 ГОСТ 17475-80 | 1 | *1 *2 |
| 103 |  | Винт В1.M4-6gx 16.58.05 ГОСТ 17475-80 | 1 |  |
| 104 |  | Винт В l.M4-6gX 16.58.05 ГОСТ 17473-80 | 1 |  |
| 105 |  | Шайба С.4.01.05.01-05 ГОСТ 10450-78 | 4 |  |

* - детали н сборочные единицы заказу не подлежат 
     *1 - детали и сборочные единицы модели "Сайга-М" *2 - детали и сборочные единицы модели "Сайга-М1" 
     *3 - детали н сборочные единицы модели "Сайга-М2" 
     *4 -.детали н сборочные единицы модели "Сайга-МЗ" 
      
      
      
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
      
     2.1 Общие указания 
      
     2.1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ и изучить устройство карабина. Необходимо обратить особое внимание на указания мер " безопасности. 
     2.1.2. Для стрельбы из карабина следует применять патроны 7,62х39. 
     2.1.3. Во избежание поломки бойка запрещается без надобности производить холостые спуски. 
     2.1.4. Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, то есть освободить карабин, принадлежность и инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании карабина. После -расконсервации изделия противокоррозионную бумагу уничтожить ввиду ее токсичности. 
      
     2.2 Указания мер безопасности 
     2.2.1 Для обеспечения безопасности в обращении с карабином необходимо соблюдать следующие правила предосторожности: 
     - всегда относиться к карабину как к заряженному; 
     - никогда не, направлять карабин на человека или домашних животных; 
     - помнить, что дальность полета пули 3 км; 
     - разрядить карабин при подходе к населенному пункту и месту привала, сборах к транспортному средству, переездах внутри угодий; 
     - хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, не доступных для детей и посторонних лиц; 
     всегда держать карабин с включенным предохранителем во избежание случайного выстрела; 
     - взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для чего отвести назад затворную раму и осмотреть магазин и патронник; 
     - перед заряжанием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник - в них не должно быть посторонних предметов; 
     - не открывать затвор после осечки до истечения. 30 секунд из-за опасности затяжного выстрела; 
     - не применять для стрельбы патроны непромышленного изготовления, со следами коррозии и истекшим сроком хранении во избежание разрушения карабина; 
     - нести учет количества произведенных выстрелов. В процессе эксплуатации после каждой стрельбы тщательно осматривать ствольную коробку, затвор на отсутствие трещин, а ствол на отсутствие трещин или раздутии. 
      
     При обнаружении одного из указанных дефектов, а также при появлении разрывов и данной части гильз эксплуатацию карабина прекратить. 
      
     2.3 Подготовка карабина к работе 
      
     2.3.1 При подготовке карабина к работе необходимо: 
      
     - протереть канал ствола и патронник насухо при наличии там смазки и порохового нагара; 
     - привести приклад в рабочее положение, для чего: 
      
     щелку рукоятки и переставлять рукоятку на один зуб по часовой стрелке, каждый раз производя фиксацию, до тех пор, пока не устранится качка, после чего поставить защелку на место; 
      
     - проверить затяжку винтов кронштейна прицела. Карабин готов к работе. 
      
     2.4 Порядок работы 
      
     2.4.1 Включение и выключение предохранителя 
     2.4.1.1 Включить предохранитель - перевести щиток предохранителя вверх в положение "предохранение" ("S"). Спусковой крючок заблокирован. 
     2.4.1.2 Выключить предохранитель - перевести щиток предохранителя вниз в положение "огонь" ("F").. 2.4.2 Порядок заряжания и стрельбы: 
     - нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от карабина; 
     - снарядить магазин патронами: ввести патроны поочередно под закрылки магазина, продвигая каждый До упора в заднюю стенку магазина; 
      
     В исполнении со складывающимся прикладом отжать толкатель защелки (в торце приклада) и повернуть приклад до постановки на фиксатор; 
      
     В исполнении с отъемным прикладом - зацепить приклад выступом наконечника за ось. приклада в заднем торце ствольной коробки и повернуть до постановки на фиксатор. 
      
     При использовании оптического прицела присоединить его к карабину, для чего необходимо: 
     - осмотреть прицел. Если на поверхности линз окуляра и объектива будет обнаружено загрязнение, то удалить его с помощью фланелевой 
     салфетки; 
     - присоединить прицел к карабину. Для этого, повернуть рукоятку кронштейна в сторону окуляра, установить прицел с кронштейном на планку ствольной коробки и зафиксировать его поворотом рукоятки в сторону объектива до упора; 
     - проверить надежность фиксации кронштейна. При закрывании рукоятки должен быть натяг в пределах 60...90°. Качка кронштейна при закрытой рукоятке не допускается. 
     - при наличии качки, для обеспечения натяга, снять затвор 
     - присоединить снаряженный магазин к карабину; 
     - выключить предохранитель; 
     - отвести подвижные части назад до упора и резко отпустить их; 
     - установить открытое прицельное приспособление в положение, соответствующее дистанции стрельбы (положение "I" хомутика прицельной планки соответствует дистанции 100 м. Положения "2" и "З" -соответственно 200 и 300 м). Карабин заряжен и готов к выстрелу. Прицелиться, нажать на спусковой крючок. Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него. 
     Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части останутся в переднем положении. 
     Произвести вновь заряжание карабина. 
      
     2.4.3 Порядок разряжания карабина: 
      
     - включить предохранитель; 
     - отделить магазин; 
     - выключить предохранитель; 
     - отвести подвижные части и извлечь патрон из патронника; 
     - дослать подвижные части в переднее положение; 
     - нажать па спусковой крючок; 
     - включить предохранитель; 
     - освободить магазин от патронов; 
     - присоединить магазин к карабину. 
      
     2.4.4. - Порядок перевода приклада в походное положение: 
      
     в исполнениях со. складывающимся прикладом.-выжать фиксатор приклада и поворотом вперед и налево сложить приклад до постановки на защелку приклада; 
      
     в исполнениях с отъемным прикладом - выжать фиксатор приклада и поворотом налево; вывести выступ наконечника приклада из зацепления с осью приклада. Приклад отделен. 
      
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРАБИНА 
      
     3.1 Техническое обслуживание при эксплуатации 
      
     3.1.1 Неполная разборка 
      
     Неполную разборку производят для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы. 
     Порядок неполной разборки: 
      
     - убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого: 
      
     отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку рамы назад, осмотреть патронник. Убедившись, что патронов в патроннике нет, дослать подвижные части в переднее положение; 
      
     - отделить крышку ствольной коробки и возвратный 
      
     механизм, для чего, взявшись правой рукой за заднюю часть крышки и утопив выступ возвратного механизма, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от карабина, затем отделить возвратный механизм; 
      
     - отделить затворную раму с затвором. Для этого .нужно отвести раму назад до упора и движением вверх вынуть ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки; 
      
     отделить затвор от затворной рамы. Удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда выступ затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы. Извлечь затвор из канала рамы; 
      
     - отделить газовую трубку. Для этого необходимо нажать (по направлению от ствола) с помощью пенала или без него на перо чеки газовой трубки и повернуть чеку вверх. 
      
     Цевье снимается только в случае крайней необходимости для чистки и ремонта. Для снятия цевья: в модификациях "Сайга-М", "Сайна-М1", "Сайги-М2" - отвернуть винт цевья и движением вперед по отводу снять цевье. В модификации "Сайга-М3" - повернуть чеку кольца цевья на 180°, сдвинуть кольцо цевья вперед по стволу и снять цевье, переместив его вперед по стволу. 
      
     Сборка производится в обратном порядке. 
     Примечание. В случае тугого отделения цевья или газовой трубки рекомендуется пользоваться принадлежностью. 
      
     3.1.2 Регулировка открытого прицельного приспособления 
      
     При необходимости регулировка точности стрельбы производится перемещением основания мушки вправо-влево и вращением мушки вверх-вниз. При регулировке мушку смещать в сторону увода точки попадания. При перемещении основания мушки на 1 мм точка попадания пули смещается на 200 мм, при повороте мушки на 1 оборот точка попадания смещается на 150 мм. Пристрелка производится на дистанции 100 м. 
      
     3.1.3 Регулировка оптического прицела 
      
     Оптический прицел карабина пристрелян на 100 м, шкалы выведены на деление <0". В случае неудовлетворения данной пристрелкой необходимо пристрелять оптический прицел вновь по открытому прицельному приспособлению, для чего: 
      
     - установить хомутик открытого прицельного приспособления на деление "1" прицельной Планки; 
     - положить карабин па упор и навести по открытому прицельному приспособлению на какую-нибудь точку на расстоянии 100 м; 
     - проверить положение прицельного знака оптического прицел" относительно точки прицеливания, при несовпадении совместить их вращением маховичков, не сдвигая при этом карабина; 
     - проверить произведенную регулировку стрельбой. Если отклонение пробоин от точки прицеливания не удовлетворительно по меткости, ввести поправки вращением маховичков. 
      
     (цена деления шкaл мaxoвичкoв указана в паспорте на при цел), после чего вывести шкалы на деление-"0". Для этого осторожно ослабить винты крепления шкал, совместить деление "0" шкалы боковых поправок и деление "0" шкалы дистанции с неподвижными указателями на корпусе прицела, затянуть винты крепления шкал. При этом поворот маховичков не допускается. 
      
     Если необходимо пристрелять оптический прицел на другие. дистанции, то пристрелку производить вращением маховичка дистанции. Па шкалу дистанции против указателя нанести риски, соответствующие дистанциям, а значения шкал записать в таблицу 3.1. 
      
     Таблица 3.1

| Дистанция, м | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деление шкалы |  |  |  |

3.2 Чистка и смазка 
      
     3.2.1 Чистку производить с помощью принадлежности, входящей в комплектацию карабина, не позднее одних суток 
      
     В канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель и на боевой пружине. 
      
     Таблица 3.2

| Наименование смазочных материалов |  | Места смазки | Способ нанесения смазочных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 273 К ... 223 К (-50...0 С) | 273 К ... 323 К (0... +50 С) |  |  |
| Масло ружейное, соответствующее температурным условиям эксплуатации |  | Канал ствола | Сказать канал ствола ершиком со стороны дульного среза (два-три двойных хода шомпола по длине ствола) |
|  |  | Затвор, затворная рама, направляющие ствольной коробки | Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым |

Для чистки канала ствола и. патронника применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц. Чистка производится в следующее последовательности: 
      
     - смазать канал ствола и патронник ершиком, окунув его в масло (см. табл. 3.2) ; 
     - протереть канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом; 
     - повторить процесс смазки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола); 
     - после чистки смазать канал ствола и патронник чистым маслом (см. табл. 3.2). 
      
     Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо своевременно удалять нагар из газовой камеры, газовой трубки и с газового поршня затворной рамы. 
      
     Смазку производить в зависимости от температурных условий согласно таблице 3.2. Недопустимо загустение смазки 
      
      
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
      
      
     4.1. Карабин транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Погрузка осуществляется в соответствии с маркировкой я знаками на транспортной таре. Крепление транспортной тары и ее перевозка в различных средствах транспорта должны осуществляться по правилам и техническим условиям соответствующих видов транспорта, утвержденным в установленном порядке. 
      
     4.2 При передвижении во время охоты карабин переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы карабин не ударялся о твердые предметы снаряжения. Карабин переносится с присоединенным магазином. 
      
     4.3 При передвижении на автомобиле карабин следует перевозить в чехле, оберегая от ударов и падении. 
      
      
5. ХРАНЕНИЕ 
      
     5.1 Срок хранения карабина в упаковке изготовителя без переконсервацнн не более 36 месяцев. 
      
     5.2 Карабин должен храниться и сухом помещении, без резких колебании температуры, вдали от отопительных приборов и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. Карабин должен быть всегда разряженным, магазин отделен, курок спущен, переводчик-предохранитель в положении "S" (предохранение). Карабин должен храниться по возможности в чехле, вычищенный и смазанный чехол и ремень должны быть чистыми и сухими.