Паспорт охотничьего карабина TОЗ-99

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
      
     ВНИМАНИЕ! 
      
     Прежде чем пользоваться карабином, необходимо изучить его описание и правила эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте. 
      
     В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. 
      
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
      
     Карабин охотничий малокалиберный самозарядный TОЗ-99 калибра 5,6 мм предназначен для промысловой и любительской охоты во всех макроклиматических районах, кроме районов с влажным тропическим климатом. Для стрельбы применяются спортивно-охотничьи патроны. Допускается применять и Другие патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Карабин ТОЗ-99 имеет открытый прицел. Мушка в карабина прямоугольная, регулируемая. По специальному заказу карабин ТОЗ-99 может выпускаться с оптическим прицелом и кронштейном для его установки

Рис.1 Карабин охотничий малокалиберный самозарядный ТОЗ-99. Общий вид.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Норма для изделия |
| --- | --- |
| Калибр, мм | 5,6 |
| Кучность стрельбы (поперечник рассеивания десяти пуль) при стрельбе со станка патронами спортивно-охотничьими на дальность 50 м, мм, не более | 50 |
| Точность стрельбы (отклонение средней точки попадания от точки прицеливания) на дальности 50 м, мм, не более | 30 |
| Усилие спуска нерегулируемое, Н (кгс) | 20-30 (2,0-3,0): |
| Емкость магазина, шт. патронов | 5 и 10 |
| Масса карабина без принадлежностей, кг, не более | 2,4 |
| Габаритные размеры без кронштейна, мм, не более | 980х55х210 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
      
     К карабину прилагаются:

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| ТОЗ-78 006.000 | Магазин на 5 патронов | 1* |
| ТОЗ-78 007.000 | Магазин на 10 патронов | 2 |
| ТОЗ-99 010.000 | Скребок | 1 |
| ТОЗ-78 000.024 | Отвертка | 1 |
| ТОЗ-78С 000.025 | Отвертка | 1 |
| ТОЗ-99 000.000 ПС | Паспорт | 1 |

* Второй магазин находится в карабине 
      
      
      
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
      
     Карабин представляет собой самозарядное оружие, работа которого основана на использовании энергии пороховых газов, воздействующих на дно гильзы и, соответственно, на затвор. Запирание осуществляется воздействием двух пружин. При отпирании затвора под действием пороховых газов происходит извлечение стреляной гильзы, взведение боевой пружины и постановка ударника на боевой взвод шептала. Спусковой механизм снабжен предохранителем от выстрела при случайном нажатии на спусковой крючок. Когда предохранитель стоит в положении "огонь", то на корпусе спускового механизма открывается красная точка. При постановке предохранителя в положение "предохранение" красная точка закрывается предохранителем, при этом фиксатор блокирует шептало и не дает возможности снять ударник с боевого взвода, Подача патронов осуществляется автоматически под воздействием пружины магазина. Досылание патронов в патронник ствола осуществляется затвором. Отражение стреляной гильзы или патрона осуществляется жестким отражателем, закрепленным на ствольной коробке. Сборочные единицы и детали карабина приведены на рисунке 2. 
      
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      
     Охотник должен всегда считать карабин заряженным и готовым к выстрелу. 
     Прежде чем пользоваться карабином, охотник обязан изучить правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, изложенные в охотничьем минимуме. 
      
     ПОМНИТЕ! 
      
     Никогда нельзя направлять карабин на человека или домашних животных. 
     Карабин следует хранить незаряженным, со спущенным ударником. Боеприпасы хранить в недоступном для посторонних лиц месте. 
     При обращении с карабином и его эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
     не применять патроны, не предназначенные для данного карабина; 
     не подвергать карабин переделке, приводящей к изменению формы, размеров и взаимодействия деталей и сборочных единиц карабина; 
     после прекращения стрельбы разрядить карабин. 
      
7. РАЗБОРКА И СБОРКА 
      
     Приступая к разборке, прежде всего следует убедиться в том, что карабин не заряжен, для чего необходимо проверить отсутствие патрона в патроннике ив магазине. 
      
     7.1. Неполную разборку карабина для чистки и. смазки производить в следующей последовательности: 
     нажать на защелку 53 и вынуть магазин 55 или 61 в сборе; 
     Нажать на заглушку 15, немного утопив ее вперед, и вынуть фиксатор коробки 69; 
     за ручку перезаряжания 5 отвести затвор 10 в сбире назад и вынуть пружину ударника 1 и два возвратных механизма, состоящих из втулки возвратной 11, стержня возвратного 12, пружины возвратной 13; 
     ручку перезаряжания повернуть в затворе на 90° и вынуть ее, а затем затвор и ударник 2. 
     Сборку карабина производить в следующей последовательности: 
     расположив карабин горизонтально, вставить затвор в коробку ствольную 32, совместив паз затвора с соответствующим отверстием в ствольной коробке, а затем вставить ручку перезаряжания в затвор и повернуть ее на 90°; 
     подать вперед ручку перезаряжания до вхождения ее в паз коробки ствольной и вставить в затвор ударник; 
     вставить два возвратных механизма, а в ударник, находящийся в затворе, вставить пружину ударника; 
     вставить заглушку в ствольную коробку, совместив при этом два возвратных механизма с пазами заглушки и пружину ударника со стержнем заглушки 14, а затем, нажимая на заглушку, совместить отверстия в ствольной коробке с отверстием на заглушке и вставить фиксатор коробки. 
      
     7.2. Полную разборку карабина производить в следующей последовательности: 
      
     7.2.1. Произвести вышеописанную неполную разборку. 
      
     7.2.2. Для того, чтобы отделить ствол 19 с коробкой от ложи 34, следует отвернуть винты 39 и 63; отделить ложу от ствола с коробкой. 
      
     Сборку ложи со стволом и коробкой производить в обратной последовательности. 
      
     7.2.3. Для того, чтобы отделить спусковой механизм 54 от ствола с коробкой, необходимо отогнуть шайбы 47 и отвернуть два винта 48 крепления корпуса к коробке, снять шайбы. 
      
     Для присоединения спускового механизма к стволу с коробкой завернуть винты, положив под них шайбы так, чтобы концы шайб вошли в соответствующие пазы корпуса. После затяжки винтов необходимо подогнуть шайбы на одну из граней головки винта. 
      
     7.2.4. Разборку магазина производить в следующей последовательности; 
      
     через отверстие в крышке 58 или 59 утопить защелку 57 и снять крышку; извлечь защелку, пружину 60 и подаватель 56 из магазина. 
      
     Сборку магазина производить в обратной последовательности. 
      
     7.3. По окончании сборки проверить взаимодействие механизмов карабина. 
      
     7.4. Разборка и сборка остальных сборочных единиц карабина производится в случае крайней необходимости и только в оружейной мастерской. 
      
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
     Продолжительность службы и безотказность работы карабина в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения. Механизмы карабина должны быть всегда смазаны тонким слоем ружейной смазки. 
      
     8.1. Подготовка к стрельбе. 
      
     Удалить смазку с наружных поверхностей карабина и из канала ствола, протереть насухо. 
      
     Осмотреть карабин и проверить работу механизмов без патронов. 
      
     8.2. Снаряжение магазина. 
      
     Для снаряжения магазина закраину патрона поместить в вырез, находящийся в средней части окна магазина, и, надавив патроном на подаватель, опустить его вниз, а затем завести патрон под крылышки магазина. 
      
     Аналогично закладываются все последующие патроны. Снимать заводскую смазку с патронов не рекомендуется. При стрельбе при минусовой температуре рекомендуется снять осалку с патронов. 
      
     8.3. Установка оптического прицела 18 на карабин ТОЗ-99. 
      
     Закрепить кронштейн 25 на коробке поворотом фиксатора прицела 24, навернутым на втулку 26. При слабой затяжке кронштейна в пазах коробки отвернуть фиксатор, сдвинуть втулку и подобрать необходимое положение втулки в отверстии кронштейна. 
      
     8.4. Регулирование положения мушки. 
      
     При индивидуальном приведении карабина к нормальному бою с открытым прицелом производится перемещение мушки 68. 
     По вертикали мушка ввертывается или вывертывается при помощи отвертки с пазом под мушку. 
     По горизонтали мушка передвигается вместе с пластмассовым ползуном 66 легкими ударами по ползуну через выколотку из мягкого металла. 
      
     8.5. Чистка и смазка. 
      
     После стрельбы немедленно произвести осмотр карабина, неполную разборку н удалить нагар в ствольной коробке и в пазах ствола скребком, входящим в комплект поставки. После этого произвести полную разборку карабина и магазинов и удалить нагар и несгоревшие частицы пороха. 
     При стрельбе чистку и смазку производить после 150 выстрелов. 
     При хранении карабина без употребления чистку и смазку производить не реже одного раза в три месяца. 
     При осмотре следует обратить внимание па надежность затяжки крепежных винтов. 
     Чистку канала ствола, патронника, подвижных частей, спускового механизма, деталей магазина производить щетинным ершиком со щелочным раствором до полного удаления порохового нагара и несгоревших частиц пороха. 
     Отложения свинца удалять из канала ствола и патронника ершиком из тонкой стальной или латунной проволоки, обильно смазанным ружейной смазкой. 
     После чистки канал ствола, патронник и другие металлические детали протереть насухо и нанести тонкий слой смазки. 
     Ложу протереть сухой ветошью.

Рис. 2. Карабин охотничий малокалиберный самозарядный ТОЗ-99. Сборочные единицы н детали

Табл. 2. Сборочные единицы и детали

| cc поз | Обозначение | Наименование Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОЗ-99 000.013 | Пружина ударника |
| 2 | ТОЗ.99 005.010 | Ударник |
| 3 | ТОЗ-99 005.802 | Шептало ударника |
| 4 | ТОЗ-99 005.003 | Штифт |
| 5 | ТОЗ-99 000.012 | Ручка |
| 6 | ТОЗ-99 005.004 | Пружина |
| 7 | ТОЗ.34 003.009 | Ось |
| 8 | ТОЗ-99 003.002 | Пружина |
| 9 | ТОЗ-99 003.003 | Экстрактор |
| 10 | ТОЗ-99 003.001 | Затвор |
| 11 | ТОЗ-99 007,002 | Втулка возвратная |
| 12 | ТОЗ-99 007.001 | Стержень возвратный |
| 13 | ТОЗ-99 007.003 | Пружина возвратная |
| 14 | ТОЗ-99 006.002 | Стержень |
| 15 | ТОЗ-99 006.001 | Заглушка |
| 16 | ТОЗ-78 008.002 | Хомут |
| 17 | ТОЗ-34М1 001.008 | Винт |
| 18 |  | Прицел оптический ПО-4х34 ТУ 3-3.1886.85 По спецзаказу потребителя. |
| 19 | ТОЗ-99 002.002 | Ствол |
| 20 | ТОЗ-78 002.004 | Прицел |
| 21 | ТОЗ-78 000.006 | Целик |
| 22 | ТОЗ-78 000.007 | Пружина |
| 23 | ТОЗ-78 000.023 | Фиксатор |
| 24 | ТОЗ-34М1 001.003 | Фиксатор прицела (по спецзаказу потребителя) |
| 25 | ТОЗ.78 008.001 | Кронштейн (по спецзаказу потребителя) |
| 26 | ТОЗ.34М1 001.004 | Втулка |
| 27 | ТОЗ-78 000.008 | Штифт |
| 28 | ТОЗ-78 002.005 | Штифт |
| 29 | ТОЗ-16 001.002 | Штифт |
| 30 | ТОЗ-99 000.009 | Отражатель |
| 31 | ТОЗ-78 000,015 | Винт |
| 32 | ТОЗ-99 002,001 | Коробка ствольная |
| 33 | ТОЗ-99 001.002 | Втулка |
| 34 | Т03.99 001.001 | Ложа |
| 35 | МП 20-01 005.004 | Прокладка |
| 36 | МП 20-01 005.006 | Затылок |
| 37 | ТОЗ-34 008.003 | Шуруп |
| 38 | ТОЗ-34 016.000 | Антабка |
| 39 | ТОЗ-99 000.015 | Винт |
| 40 | ТОЗ-99 004.002 | Шептало |
| 41 | ТОЗ-99 004.005 | Штифт |
| 42 | ТОЗ-99 004.004 | Крючок спусковой |
| 43 | ТОЗ-78 004.019 | Фиксатор |
| 44 | ТОЗ-78 000.036 | Пружина |
| 45 | ТОЗ-78 004.014 | Предохранитель |
| 46 | ТОЗ-78 004.002 | Штифт |
| 47 | ТОЗ-78 000.021 | Шайба |
| 48 | ТОЗ-78 000.019 | Винт |
| 49 | ТОЗ-99 004.003 | Пружина спускового крючка |
| 50 | ТОЗ-78 004.016 | Штифт |
| 51 | ТОЗ-78 004.015 | Штифт |
| 52 | ТОЗ-78 004.025 | Пружина |
| 53 | ТОЗ-78 004.005 | Защелка |
| 54 | ТОЗ-99 004.001 | Корпус |
| 55 | ТОЗ-78 006.000 | Магазин |
| 56 | ТОЗ-78 006.005 | Подаватель |
| 57 | ТОЗ-78 006.004 | Защелка |
| 58 | ТОЗ-78 006.002 | Крышка |
| 59 | ТОЗ-78 007.002 | Крышка |
| 60 | ТОЗ-78 007.003 | Пружина |
| 61 | ТОЗ-78 007.000 | Магазин |
| 62 | ТОЗ-16-01 001.020 | Антабка |
| 63 | ТОЗ-99 000.014 | Винт |
| 64 | ТОЗ-78 001.004 | Глазок |
| 65 |  | Гайка |
| 66 | ТОЗ-78 000,001 | Ползун |
| 67 | ТОЗ-78 002.003 | Корпус |
| 68 | ТОЗ-71 000.005 | Мушка |
| 69 | ТОЗ-99 000.011 | Фиксатор коробка |