Паспорт охотничьего карабина ВЕПРЬ-223

1. ВВЕДЕНИЕ 
      
     1.1. В паспорте содержится описание устройства карабина, принципа работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации. 
      
     Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведенными паспорте на оптический прицел. 
      
     1.2. Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть в паспорте не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется. 
      
      
      
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
      
     2 1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина. Необходимо обратить особое внимание на указание мер безопасности. 
      
     2.2 Для стрельбы из карабина необходимо. применять охотничьи патроны 5,56х45 или .223Rem. 
      
     2 3 Во избежание поломки бойка запрещается без надобности производить холостые спуски. 
      
     2 4 Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить карабин, принадлежность и инструмент от 
      
     упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании карабина После расконсервации изделия ингибитированную бумагу уничтожить ввиду ее токсичности 
      
     2 5 Карабин подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел. 
      
      
      
3. НАЗНАЧЕНИЕ КАРАБИНА 
      
      
      
     Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь-223" калибра 5,56 мм под охотничий патрон 5,56х45 или .223 Rem предназначен для промысловой охоты па среднего и крупного зверя в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

Рис 1. Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь-223"

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Калибр, мм | 5,56 |
| --- | --- |
| Вместимость магазина, шт, патронов | 5 или 10 |
| Прицельная дальность м, до | 300 |
| Масса карабина с пятиместным магазином (без оптического при цела, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более | 4,2 |
| Габаритные размеры, мм, |  |
| Длина | 910, 1010, 1080 |
| Ширина | 75 |
| Высота | 200 |
| Длина ствола, мм, не более | 420, 520, 590 |
| Начальная скорость пули, м/с: |  |
| для патрона 5,56х45 | 910 |
| для патрона 223 Rem | 910 |

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| c п/п | Обозначение | Наименование | Кол | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОК-97 Сб. | Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь-223" | 1 |  |
| 2 |  | Прицел оптический | 1 |  |
| 3 | СОК-97 Сб. 15 | Магазин | 2 |  |
| 4 | СОК-94 Сб 17 или СОК-94 Сб 18 | Кронштейн | 1 |  |
| 5 | 6Ю-5.6 1 Сб 10 | Чехол | 1 | по заказу |
| 6 | 6Ю18 6 | Шомпол | 1 |  |
| 7.1 | 6Ю20 1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| 7.2 | 6Ю20 1-2 | Крышка пенала | 1 |  |
| 7.3 | 6Ю20 2 | Отвертка | 1 |  |
| 7.4 | 6Ю20 4 | Протирка | 1 |  |
| 7.5 | 6Ю20 5 | Выколотка 75 ГОСТ В 18417-73 | 1 |  |
| 7.6 | 6Ю20 Сб. 5 | Ерш | 1 |  |
| 8. | 6Ю5 Сб. | Масленка ГОСТ В 18419-73 | 1 |  |
| 9. | СОК-97 ПС | Карабин охотничий самозарядный модели "Вйпрь-223". Паспорт | 1 |  |
| 10. | СОК-95 К-1 | Прицел оптический. Паспорт | 1 |  |
| 11. |  | Коробка картонная | 1 | кроме подарочных |
| 12. | КЮ-5,6 Сб. З-а-01 | Ремень | 1 | по заказу |

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
      
     Самозарядный охотничий карабин модель "Вепрь-223" под охотничий патрон 5,56х45 или .223 Rem состоит из следующих основных сборочных единиц (рис. 2).

Рис. 2. Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь-223" с оптическим прицелом:

1-возвратный механизм; 2-оптический прицел с кронштейном, 3-открытое прицельное приспособление- 4-трубка газовая, 5-ствол со ствольной коробкой; 6-цевье; 7-затворная рама с затвором, 8-ударно-спусковой механизм; 9 -приклад.

На ствольной коробке имеется база для крепления кронштейна оптического придела. Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронника хромированы. 
      
     Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру при выстреле, и энергии возвратной пружины. 
      
     Запирание затвора на два боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой. 
      
     Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель. 
      
     Открытое прицельное приспособление и оптический прицел позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м. 
      
     Оптический прицел устанавливается на кронштейне, конструкция которого позволяет вести стрельбу с открытого прицела, не снимая оптического прицела. 
      
     Принцип работы карабина заключается в следующем: при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола запирается, курок находится на зацепе крючка спускового, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. 
      
     При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом спускового крючка и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел. 
      
     При откате за счет энергии пороховых газов затворной рамы с затвором назад отпирается канал ствола, гильза извлекается из патронника и при взаимодейс1вии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки, курок разворачивается и входит в зацепление с шепталом. При отпускании спускового крючка курок перескакивается шептала на зацеп спускового крючка. При повторном нажатии на спусковой крючок происходя выстрел. При накате затворной рамы цикл повторяется. 
      
      
      
7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      
     Конструкция карабина обеспечивает безопасность, функционирования при использовании для 
      
     стрельбы охотничьих патронов 5,56х45 или .223 Rem и правильной эксплуатации. 
      
     Запрещается применение самодельных и само снаряженных патронов. 
      
     Для обеспечения безопасности в обращении с 
      
     карабином необходимо соблюдать следующие правила предосторожности: 
      
     1) всегда относиться к карабину как к заряженному; 
     2) никогда не направлять карабин на человека или домашних животных; 
     3) не опираться на карабин; 
     4) помнить, что дальность полета пули 3 км; 
     5) взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для этого отвести назад затворную раму; 
     6) перед заряжанием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник - в них не должно быть посторонних предметов; 
     7) не открывать затвор после осечки до истечения 5 сек. из-за опасности затяжного выстрела; 
     8) всегда держать карабин с включенным предохранителем во избежание случайного выстрела; 
     9) разрядить карабин при подходе к населенному пункту, 
     10) хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, недоступных для детей и посторонних 
      
      
      
8. ПОДГОТОВКА КАРАБИНА К РАБОТЕ 
      
      
      
     При подготовке карабина к работе необходимо: 
      
     1) протереть канал ствола и патронник насухо при наличии там смазки и порохового нагара; 
     2) осмотреть оптический прицел. Если на поверхности линз окуляра и объектива будет обнаружено загрязнение, то удалить его с помощью фланелевой салфетки, 
     3) присоединить прицел к карабину. Для этого рукоятку кронштейна повернуть на 180° так, чтобы конец рукоятки расположился в направлении к окуляру Затем надвинуть кронштейн прицела на базовый выступ ствольной коробки до упора и повернуть рукоятку обратно; 
     4) проверить затяжку кронштейна оптического прицела покачивая прицел рукой в боковом направлении при наличии качки снять защелку рукоятки и переставлять рукоятку на один зуб по часовой стрелке до тех пор, пока не устранится качка прицела после чего поставить защелку; 
     5) проверить затяжку винтов кронштейна оптического прицела, 
     6) проверить затяжку винтов рукоятки и антабки и при необходимости затянуть. Карабин готов к работе 
      
      
      
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
      
      
      
     9.1 Включение и выключение предохранителя, 
      
     9.1.1 Включить предохранитель - перевести щиток предохранителя вверх в положение "Предохранение" Спусковой крючок заблокирован. 
      
     9.1.2 Выключить предохранитель - перевести щиток предохранителя вниз в положение "Огонь". 9 2 Порядок заряжания и стрельбы: 
      
     - нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от карабина; 
     - снарядить магазин патронами ввести патроны поочередно под закрылки магазина, продвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина; 
     - присоединить снаряженный магазин к карабину, 
     - выключить предохранитель, 
     - oтвести подвижные части назад до упора резко отпустить их 
      
     Установить открытое прицельное приспособление в положение, соответствующее дистанции стрельбы (положение "1" хомутика прицельной планки соответствует дистанции 100 м, положение "2" и "3" - соответственно 200 и 300 м). 
      
     Прицелиться, нажать на спусковой крючок, 
      
     Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него. 
      
     Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части останутся в переднем положении. 
      
     Сменить магазин, подвижные части оттянуть назад до упора и отпустить 
      
     Карабин заряжен и готов к выстрелу. 
      
     9.3 Порядок разряжания карабина: 
      
     - включить предохранитель; 
     - отделить магазин, 
     - выключить предохранитель; 
     - отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника; 
     - дослать подвижные части в переднее положение, 
     - нажать на спусковой крючок, 
     - включить предохранитель, 
     - освободить магазин от патронов; 
     - присоединить магазин к карабину. 
      
      
      
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
      
      
     10.1 Техническое обслуживание при эксплуатации. 
      
     10.1.1 Неполная разборка 
      
     Неполную разборку производят для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы. 
      
     Порядок неполной разборки: 
      
     1) убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку рамы назад, осмотреть патронник, убедившись, что патрона в патроннике нет, дослать подвижные части в переднее положение; 
      
     2) отделить оптический прицел (если он поставлен на карабин),для чего рукоятку кронштейна оптического прицела повернуть против часовой стрелки па 180°, движением назад (по направлению к прикладу) снять прицел с базы ствольной коробки, 
      
     3) отделить крышку ствольной коробки и возвратный механизм, для чего взявшись правой рукой за заднюю часть крышки и утопив выступ возвратного механизма, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от карабина, затем оделить возвратный механизм, 
      
     4) отделить раму с затвором Для этого нужно отвести раму назад до отказа и движением вверх вынуть ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки, 
      
     5) отделить затворной рамы, удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы Извлечь затвор из канала рамы, 
      
     6) отделить газовую трубку Для этого необходимо нажать (по направлению от ствола) с помощью пенала или без него па перо чеки газовой трубки и повернуть чеку вверх Цевье снимается только в случае крайней необходимости для чистки и ремонта Для этого отвинчивают винт антабки с помощью отвертки, 
      
     Примечание: В случае тугого отделения цевья или газовой трубки рекомендуется пользоваться корпусом пенала 
      
     7) для разборки затвора необходимо: 
      
     а) вытолкнуть выколоткой штифт ударника и налечь ударник, пружину ударника и втулку из капала затвора, 
     б) вытолкнуть выколоткой ось выбрасывателя; 
     в) отжимая большим пальцем правой руки зацеп выбрасывателя и придерживая его указательным пальцем, извлечь выбрасыватель с пружиной из паза затвора; 
      
      
     8) для сборки затвора необходимо: 
      
      
     а) вставить выбрасыватель с пружиной в паз затвора; 
     б) удерживая затвор в левой руке, приложить головную часть выбрасывателя к какой-либо опоре; 
     в) нажав на выбрасыватель, вставить ось выбрасывателя в отверстие под ведущим выступом затвора так, чтобы вырез оси был обращен в сторону цилиндрической части затвора; 
     г) удерживая затвор ведущим выступом кверху, а цилиндрической частью к себе, ввести в канал затвора ударник большим вырезом влево; 
     д) со стороны ведущего выступа вставить в отверстие затвора штифт ударника и продвинуть его до конца. 
      
     Примечание. Если ось выбрасывателя туго вставляется в отверстие, необходимо пальцем руки, удерживающей затвор, одновременно нажимая на выбрасыватель, нажать на заднюю часть выбрасывателя. 
      
     10.1.2. Чистка и смазка.

Рис. 3. Состав затвора:

1-ударник; 2-втулка; 3-пружина ударника; 4-затвор; 5-штифт ударника; 6-выбрасыватель с пружиной; 7-ось выбрасывателя.

Чистку производить с помощью принадлежности, входящей в комплектацию карабина, не позднее 6-ти часов после стрельбы. В случае невозможности чистки необходимо канал ствола с патронником, внутреннюю поверхность газовой камеры и шток смазать маслом РЖ и при первой возможности, но не позднее одних суток, произвести чистку Зимой чистка производится в закрытом помещении с температурой воздуха 20+-5°C после того, как карабин нагреется до температуры помещения Для чистки канала ствола и патронника применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых -частиц. Чистка производится в следующей последовательности 
      
     1 Смазать канал ствола и патронник ершиком, окунув его в масло РЖ, ВО или КРМ (см табл. 1) 
      
     2 Протереть канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом 
      
     3 Повторить процесс смазки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола) 
      
     4 После чистки смазать канал ствола и патронник чистым маслом РЖ, ВО или КРМ (см. табл 1) 
      
     Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо: 
      
     - своевременно удалять нагар из газовой камеры, газовой трубки и с газового поршня затворной рамы, 
      
     - периодически проверять усилие затяжки винтов крепления приклада и цевья, и при ослаблении своевременно производить их затяжку. 
      
     Смазку производить в зависимости от темпеpaтурных условий согласно табл. 1. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель и на боевой пружине 
      
     Таблица 1.

| Наименование смазочных материалов |  | Места смазки | Способ нанесения смазочных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| при тем-ре от 273 до 243 К (от 0 до минус 50°С) | при тем ре от 273 до 323 К (от 0 до плюс 50°С) |  |  |
| Масло ружейное РЖ Масло КВМ | Масло ружейное РЖ или ВО Масло КРМ | Канал ствола Затвор, затворная рама, направляющий ствольной ко робки | Смазать канал ствола ершиком со стороны дульной части, предварительво окунув ершик в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствода) Протереть детали протирочным материалом предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым |

10.2. Регулировка точности стрельбы с открытого прицельного приспособления 
      
     При необходимости регулировка точности стрельбы производится перемещением основой мушки вправо-влево и вращением мушки вверх вниз. 
      
     При перемещении основания мушки на 1 мм точка попадания пули смещается на 200 мм, при повороте мушки на 1 оборот точка попадания смещается на 150 мм Пристрелка производится на дистанции 100 м 
      
     10.3 Регулировка оптического прицела. 
      
     Оптический прицел карабина пристрелян на 100 м, шкалы выведены на деление "О". В случае удовле1ворения данной пристрелкой, необходимо пристрелять оптический прицел вновь по открытому прицельному приспособлению, для чего: 
      
     1) установить хомутик открытого прицельного приспособления на деление "I" прицельной планки; 
      
     2) положить карабин на упор и навести по открытому прицельному приспособлению на какую-нибудь точку на расстоянии 100 м; 
      
     3) проверить положение прицельного знака оптического прицела относительно точки прицеливания, при несовпадении совместить их вращением маховичков, не сдвигая при этом карабин; 
      
     4) проверить произведенную регулировку стрельбой Если отклонение пробоин от точки прицеливания неудовлетворительно по точности, ввести поправки вращением, маховичков (одно большое деление шкал маховичков соответствует поправке в одну тысячную дистанции), после чего вывести шкалы на деление "О". Для этого осторожно ослабить винты крепления шкал, совместить деление "О" шкалы боковых поправок и деление "0" шкалы 
      
     дистанции с неподвижными указателями на корпусе прицела, затянуть винты крепления шкал. При этом поворот маховичков не допускается. 
      
     Если необходимо пристрелять оптический прицел на другие дистанции, то пристрелку производить вращением маховичка диисшции На шкалу дистанции напротив указателя нанести риски, соответствующие дистанциям, а значения шкал записать в таблице 2. 
      
     Таблица 2

| Дистанция, м | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деление шкалы |  |  |  |

10.4. Техническое обслуживание при хранении. Для сохранения карабина в работоспособном. состоянии он должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла. 
      
     Хранить карабин следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей 
      
     Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен.