Паспорт охотничьего карабина ВЕПРЬ

ВВЕДЕНИЕ 
      
     1.1. В паспорте содержится описание устройства карабина, принципа работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации. 
     Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в паспорте на оптический прицел. 
     1.2. Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть в паспорте не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется. 
      
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
      
     2.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина. Необходимо обратить особое внимание на указание мер безопасности. 
     2.2. Для стрельбы из карабина следует применять охотничьи патроны 7,62х39. 
     2.3. Во избежание поломки бойка запрещается без надобности производить холостые спуски. 
     2.4. Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить карабин, принадлежность и инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплект-кость и убедиться в функционировании карабина. После расконсервация изделия ингибитированную бумагу уничтожить ввиду ее токсичности. 
     2.5. Карабин подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел. 
      
      
НАЗНАЧЕНИЕ КАРАБИНА 
      
     Карабин охотничий самозарядный модели "ВЕПРЬ" калибра 7,62мм под охотничий патрон 7,62х39 предназначен для промысловой охоты на среднего и крупного зверя в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

Рис. 1. Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь" 
      
      
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Калибр, мм | 7,62 |
| --- | --- |
| Вместимость магазина, шт. патронов | 5 |
| Прицельная дальность м, до | 300 |
| Масса карабина с пятиместным магазином (без оптического прицела, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 1080 |
| ширина | 75 |
| высота | 200 |
| Длина ствола, мм | 590 |
| Начальная скорость пули, м/с |  |
| для патрона 7,62х39-8 | 740 |
| для патрона 7,62х39-9,7 | 600 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| c | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОК-94 Сб. | Карабин охотничий само зарядный модели "ВЕПРЬ" | 1 |  |
| 2 | СОК-94 Сб. 15 | Магазин | 2 |  |
| 3 | КЮ-5,6-1 Сб. 10 | Чехол | 1 | по заказу |
| 4 | 6Ю18 1 | Шомпол | 1 |  |
| 5 | 6Ю20 Сб. 1 | Принадлежность в пенале | 1 |  |
| 5.1 | 6Ю20 1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| 5.2 | 6Ю20 1-а | Крышка пенала | 1 |  |
| 5.3 | 6Ю20 2 | Отвертка | 1 |  |
| 5.4 | 6Ю20 5 | Выколотка 75 ГОСТ В 18417-73 | 1 |  |
| 5.5 | 6Ю20 4 | Протирка | 1 |  |
| 5.6 | 6Ю20 Сб. 5 | Ерш | 1 |  |
| 6 | 6Ю5 Сб | Масленка 11 ГОСТ В 18419-73 | 1 |  |
| 7 | СОК-94 ПС | Карабин охотничий самозарядный модели "ВЕПРЬ". Паспорт | 1 |  |
| 8 | СОК-95 К-10 | Коробка | 1 |  |
| 9 | КЮ-5.6 СБ 3-2-01 | Ремень | 1 | по заказу |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
      
     Самозарядный охотничий карабин модели "Вепрь" под охотничий патрон 7,62х39 состоит из следующих основных сборочных единиц (рис. 2).

Рис. 2. Карабин охотничий самозарядный модели "Вепрь" с оптическим прицелом: 
      
     1.возвратный механизм; 2-оптический прицел с кронштейном; 3-открытое прицельное приспособление; 4-трубка газовая; 5-ствол со ствольной коробкой; 6-цевье; 7-затворная рама с затвором; 8-ударно-спусковой механизм; 9-приклад. 
      
     На ствольной коробке имеется база для крепления кронштейна оптического прицела. 
     Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронник хромированы. 
     Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии .пороховых газов, отводимых из канала ствола

в газовую камеру при выстреле, и энергии возвратной пружины. 
     Запирание затвора на два боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой. 
     Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель. 
     Открытое прицельное приспособление и оптический прицел позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м. 
     Оптический прицел устанавливается на крон штейне, конструкция которого позволяет вести стрельбу с открытого прицела, не снимая оптического прицела. 
     Принцип работы карабина заключается в следующем: при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола запирается, курок находится на зацепе крючка спускового, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. 
     При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом крючка спускового- п, поворачиваясь под действием боевой пружины" наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
      
     9.1. Включение и выключение предохранителя. 
     9.1.1. Включить предохранитель - перевести щиток предохранителя вверх в положение "Предохранение". Спусковой крючок заблокирован. 
     9.1.2. Выключить предохранитель - перевести щиток предохранителя вниз в положение "Огонь". 
     9.2. Порядок заряжания и стрельбы 
      
     нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от карабина; 
     снарядить магазин патронам и: ввести патроны поочередно под закрылки магазина, продвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина; 
     присоединить снаряженный магазин к карабину; 
     выключить предохранитель; 
     отвести подвижные части назад до упора и резко отпустить их. 
      
     Установить открытое прицельное приспособление в положение, соответствующее дистанции стрельбы (положение "1" хомутика прицельной планки соответствует дистанции 100 м, положение "2" и "3" - соответственно 200 и 300 м). 
     Прицелиться, нажать на спусковой крючок. 
     Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него. 
     Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части останутся в переднем положении. 
     Сменить магазин, подвижные части оттянута назад до упора и отпустить. 
     Карабин заряжен и готов к выстрелу. 
      
     9.3. Порядок разряжания карабина: 
      
     - включить предохранитель; 
     - отделить магазин; 
     - выключить предохранитель; 
     - отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника; 
     - дослать подвижные части в переднее положение; 
     - нажать на спусковой крючок; 
     - включить предохранитель; 
     - освободить магазин от патронов; 
     - присоединить магазин к карабину. 
      
      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
     10.1. Техническое обслуживание при эксплуатации. 
      
     10.1.1. Неполная разборка. Неполную разборку производят для осмотр карабина, чистки и смазки после стрельбы. 
      
     Порядок неполной разборки: 
      
     1) убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку. р2 мы назад, осмотреть патронник. Убедившись, что патрона в патроннике нет, дослать подвижные части в переднее положение; 
     2) отделить оптический прицел (если он поставлен на карабин), для чего рукоятку кронштейна оптического прицела повернуть против часовой стрелки на 180°, движением назад (по направлению к прикладу) снять прицел с базы ствольной коробки; 
     3) отделить крышку ствольной коробки и возвратный механизм, для чего взявшись правой рукой за заднюю часть крышки и утопив выступ возвратного механизма, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от карабина, затем отделить возвратный механизм; 
     4) отделить раму с затвором. Для этого нужно отвести раму назад до отказа и движением вверх вынуть ее вместе с затворов из направляющих ствольной коробки; 
     5) отделить затвор от рамы. Удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы. Извлечь затвор из канала рамы; 
     6) отделить газовую трубку. Для этого необходимо нажать (по направлению от ствола) с помощью пенала или без него на перо чеки газовой трубки и повернуть чеку вверх. Цевье снимается только в случае крайней необходимости для чистки и ремонта. Для этого отвинчивают винт антабки с помощью отвертки; 
     7) для разборки затвора необходимо: 
     а) вытолкнуть выколоткой штифт ударника и извлечь ударник из канала затвора; 
     б) вытолкнуть выколоткой ось выбрасывателя; 
     отжимая большим пальцем правой руки за цеп выбрасывателя и придерживая его указательным пальцем, извлечь выбрасыватель с пружиной из паза затвора. 
      
     Примечание. В случае тугого отделения цевья или газовой трубки рекомендуется пользоваться корпусом пенала. 
      
     10.1.2. Чистка и смазка. 
      
     Чистку производить с помощью принадлежит ста, входящей в комплектацию карабина, не позднее 6-ти часов после стрельбы. В случае невозможности чистки необходимо канал ствола с патронником, внутреннюю поверхность газовой камеры и шток смазать маслом РЖ и при первой возможности, но не позднее одних суток, произвести чистку. Зимой чистка производится в закрытом помещении с температурой воздуха 20+5°С после того, как карабин нагреется до температуры помещения. .Для чистки канала ствола и патронника применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц. Чистка производится в следующей последовательности: 
      
     1. Смазать канал ствола и патронник ершиком, окунув его в масло РЖ, ВО или КРМ (см. табл.1). 
     2. Протереть канал ствола насухо протиркой с туго замотанным на нее протирочным материалом. 
     3. Повторить процесс смазки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола). 
     4. После чистки смазать канал ствола и патронник чистым маслом РЖ, ВО или КРМ (см. табл. 1). 
      
     Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо: 
      
     - своевременно удалять нагар из газовой камеры, газовой трубки и с газового поршня затворной рамы; 
     - периодически проверять усилие затяжки двух верхних шурупов и соединительного винта рукоятки, находящегося под розеткой рукоятки приклада: при ослаблении своевременно производить их затяжку. 
      
     Смазку производить в зависимости от температурных условий согласно табл. 1. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель и на боевой пружине: 
      
     Таблица 1

| Наименование смазочных материалов |  | Места смазки | Способ нанесения смазочных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| и тем-ре от 273 до 243 К (от 0 до минус 50°С) | при тем-ре от 273 до 323 К (от 0 до плюс 50°С) |  |  |
| Масло ружейное РЖ Масло КРМ | Масло ружейное РЖ или ВО Масло КРМ | Канал ствола | Смазать канал ствола ершиком со стороны дульной части, предварительно окунув ершик в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола) |
|  |  | Затвор, затворная рама. направляющие ствольной коробки | Протереть детали протирочным материалом предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым |

10.2. Регулировка точности стрельбы с открытого прицельного приспособления. 
      
     При необходимости регулировка точности стрельбы производится перемещением основания мушки вправо-влево .и вращением мушки вверх-вниз. При перемещении основания мушки на 1 мм точка попадания пули смещается на 200 мм, при повороте мушки на один оборот точка попадания смещается на 150 мм. Пристрелка производится на дистанции 100 м. 
      
     10.3. Регулировка оптического прицела. Оптический прицел карабина пристрелян на 100 м, шкалы выведены на деление "О". В случае неудовлетворения данной пристрелкой, необходимо пристрелять оптический прицел вновь по открытому прицельному приспособлению, для чего: 
      
     1) установить хомутик открытого прицельного приспособления на деление "1" прицельной планки; 
     2) положить карабин на упор и навести по открытому прицельному приспособлению .на какую-нибудь точку на расстоянии 100 м; 
     3) проверить положение прицельного знака оптического прицела относительно точки прицеливания, при несовпадении совместить их вращением маховичков, не сдвигая при этом карабин; 
     4) проверять произведенную регулировку стрельбой. Если отклонение пробоин от точки прицеливания неудовлетворительно по точности, ввести поправки вращением маховичков (одно большое деление шкал маховичков соответствует поправке в одну тысячную дистанции), после чего вывести шкалы на деление "0". Для этого осторожно ослабить винты крепления шкал, совместить деление "0" шкалы боковых поправок и деление "0".шкалы дистанции с неподвижными указателями на корпусе прицела, затянуть винты крепления шкал. При этом поворот маховичков не допускается. 
      
     Если необходимо пристрелять оптический прицел на другие дистанции, то пристрелку производить вращением маховичка дистанции. На шкалу дистанции напротив указателя нанести риски, соответствующие дистанциям, а значения шкал записать в таблице 2. 
      
     Таблица 2

| Дистанция, м | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деление шкалы |  |  |  |

10.4. Техническое обслуживание при хранении. 
      
     Для сохранения карабина в работоспособном состоянии он. должен быть всегда вычищен в смазан тонким слоем ружейного масла. 
     Хранить карабин следует в сухом, без резких колебании температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей. 
     Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен.