Паспорт пневматического пистолета BERETTA 92FS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пневматический пистолет
Модель Beretta 92 FS
Beretta 92 FS Match

Калибр 4,5 мм (.177)

- Составляющие части пистолета

Мушка

Затворная рама

Прицел

Предохранитель

Курок

Накладка на рукоятку

Замок баллона

Кнопка открывания накладки

Спусковой крючок

Спусковой рычаг

Дуло

- Предохранитель

    - Чтобы поставить на предохранитель, спустите курок, переместите рычаг предохранителя в нижнее положение, закрывая красный индикатор, см. рис. 1.

    - При зарядке, пистолет должен быть на предохранителе и дуло направлено в безопасное место.

    - Чтобы снять с предохранителя, передвиньте рычаг предохранителя в горизонтальное положение, открывая красный индикатор, см. рис. 2.

- Зарядка пистолета газовыми баллонами и его разрядка

  - Как вставить газовый баллон

Примечание: Используйте только 12г CO 2 баллончики! Не используйте баллоны, содержащие другой газ!

Нажмите кнопку открывания накладки на левой стороне коробки спускового механизма (рис. 3.1), чтобы снять накладку на правой стороне (рис. 3.2). Откройте пластину, давящую на баллон и отверните винт до конца (рис. 3.3). Вставьте баллончик в рукоятку пистолета сначала острым концом (рис. 3.4). Затем поворачивайте винт до контакта с баллончиком (не пережмите, т.к. это может повредить оболочку баллончика). Закройте замок баллона (3.5). Теперь баллон проколот и закрыт. Поместите накладку на место.

Чтобы убедиться, что баллон проколот, выстрелите в безопасном направлении, предварительно убедившись, что пистолет не заряжен. Если пистолет не выстрелил, проделайте процедуру заряжания повторно.

  - Как извлечь газовый баллон

Cпустите курок, поставьте на предохранитель, направьте пистолет в безопасное место. Опустите замок баллона, снимите накладку (рис. 3.1) и открутите винт (рис. 3.3).

  - Извлеките использованный баллон.

- Как зарядить и разрядить пистолет

  - Как зарядить пистолет

    - Поставьте пистолет на предохранитель (гл.2)

    - Надавите на спусковой рычаг (рис. 4.1) Держите пистолет горизонтально.

    - Выньте барабан и вставьте пульки Diabolo (рис. 4.2) до конца.

    - Поместите барабан в пистолет (рис. 4.3), закройте затвор и поднимите рычаг , чтобы закрыть затвор.

  - Как разрядить пистолет

    - спустите курок

    - поставьте на предохранитель, закрыв красный индикатор

    - опустите спусковой рычаг (рис. 4.1), открыв этим затвор

    - выньте барабан и извлеките пульки шомполом аккуратно

    - убедитесь, что в стволе нет пулек

    - если в стволе осталась пулька, аккуратно вытолкните ее шомполом

    - никогда не стреляйте использованными пульками, это может повредить барабан и ствол

- Безопасность стрельбы

Убедитесь, что пистолет на предохранителе, вставьте газовый баллон и зарядите пистолет, как описано ранее.

Снимите пистолет с предохранителя, когда Вы готовы к стрельбе. Плавно нажимайте на спусковой крючок до выстрела.

Пистолет работает либо в режиме двустороннего действия, либо одиночного заряжания.

Чтобы стрелять в режиме двустороннего действия, плавно нажимайте на спусковой крючок до выстрела. Для стрельбы в режиме одиночного заряжания, сначала нужно взвести курок, затем нажимать на спусковой крючок до выстрела. Для быстрой стрельбы мы рекомендуем режим двустороннего действия.

Если выстрела не произошло, причиной тому является задержка в подаче пулек. Это опасно!

  - Поставьте на предохранитель

  - Откройте затвор и выньте барабан

  - Проверьте, все ли пульки хорошо вставлены в барабан

  - Прочистьте ствол шомполом, чтобы убедиться, что в нем нет пульки

  - Закройте затвор, не вставляя барабан

  - Направьте пистолет в безопасное место , снимите с предохранителя и выстрелите для проверки баллончика

  - Если давление слабое, замените баллон

- Использование и хранение газового баллончика

Неправильное хранение или слишком быстрая стрельба могут негативно отразиться на работе газового баллончика

  - быстрая стрельба снижает давление в баллончике и соответственно скорость пули

  - быстрая стрельба снижает эффективность

  - если давление ослабло, появляются определенные признаки

    - звук выстрела не бывает слишком громким

    - след на мишени будет ниже

- Настройка прицела

Направьте пистолет в безопасное место, и совместите мушку с серединой прицела (рис. 6)

Сделайте несколько проверочных выстрелов. Модель Beretta 92 снабжена стандартным прицелом.

Настройка стандартного прицела.

Ослабьте винт (рис. 5)

Если Ваш пистолет стреляет вправо, подвиньте прицел влево.

Если Ваш пистолет стреляет влево, подвиньте прицел вправо.

Сделайте несколько контрольных выстрелов. Затяните винт.

- Хранение

Хранить пистолет незаряженным, поставленным на предохранитель. Откройте затвор и выньте барабан, проверьте, не осталась ли пуля в стволе. Выньте газовый баллон. Пистолет храните отдельно от баллона и пуль, в недоступном для детей месте.

- Уход.

Протирайте поверхность пистолета тряпкой, смоченной оружейным маслом. После каждых 250 выстрелов, нанесите 2-3 капли масла на замок патрона, на скользящие детали затвора.

- Неполадки

Если

    - закончился газовый баллончик - низкая эффективность стрельбы, невозможность стрельбы, низкая скорость пули

    - поставлен на предохранитель - стрелять невозможно

    - ствол загрязнен - низкая эффективность стрельбы , низкая скорость пули

    - бракованный газовый баллончик - пистолет не стреляет

    - экстремальные температуры - низкая эффективность стрельбы , низкая скорость пули

    - несоответствующие пули - низкая эффективность стрельбы, невозможность стрельбы, низкая скорость пули

    - пули неправильно вставлены в барабан - низкая эффективность стрельбы, невозможность стрельбы, низкая скорость пули

    - затвор плохо закрыт - пистолет не стреляет

    - неверно настроен прицел - низкая эффективность стрельбы

- Ремонт

Не пытайтесь самостоятельно налаживать пистолет. Неправильная сборка может привести к тяжелым последствиям.

- Гарантия

В течении года со дня продажи, UMAREX наладит, или заменит неисправный пистолет бесплатно, если повреждение сделано не Вами. Вам следует лишь вернуть пистолет дилеру, у которого Вы его купили.

Правила безопасной эксплуатации

  - Всегда обращайтесь с пистолетом так, как будто он заряжен

  - Заряжая пистолет, убедитесь, что он на предохранителе и не помещайте палец на спусковой крючок

  - Пользуйтесь только рекомендованными пулями и газовыми баллонами

  - Всегда направляйте дуло в безопасное место

  - Помните, что этот пистолет стреляет на расстояние более 400 ярдов

  - Проверьте, не заряжен ли пистолет, когда берете его у другого человека или достаете после хранения

  - Не транспортируйте заряженный пистолет

  - Не направляйте на людей и животных, не стреляйте в твердую поверхность или в воду

  - Убедитесь, что мишень и область за ней безопасны

  - Будьте осторожны, если Вы падаете

  - При передаче другому человеку, разрядите пистолет

  - При стрельбе надевайте специальные очки

  - Храните в недоступном для детей месте

  - Пули и газовый баллон храните отдельно от пистолета

  - При передаче пистолета, не забудьте приложить инструкцию

  - Все наладки должны производиться в сервис центрах Walther

  - Никогда не оставляйте заряженный пистолет без присмотра