Паспорт пневматического пистолета WALTHER PPK/S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пневматический пистолет

Модель Walther PPK/S

Калибр 4,5 мм (.177)

1. Постановка на предохранитель.

A. Чтобы поставить на предохранитель, спустите курок, переместите рычаг предохранителя в нижнее положение S, закрывая красный индикатор, см. рис. 1.

B. При обращении с пистолетом, он должен быть на предохранителе и дуло направлено в безопасное место.

C. Чтобы снять с предохранителя, передвиньте рычаг предохранителя в горизонтальное положение, открывая красный индикатор.

2. Зарядка пистолета газовыми баллонами и его разрядка

2.1 Как вставить газовый баллон

Примечание: Используйте только 12г CO 2 баллончики! Не используйте баллоны, содержащие другой газ!

  - Откиньте левую накладку. (рис 2.)

  - Вставьте баллон широкой стороной вниз (рис. 3), затем утопите его целиком в рукоятке и докрутите винтом до прокола. Теперь баллон проколот и закрыт. Поместите накладку на место.

Чтобы убедиться, что баллон проколот, выстрелите в безопасном направлении, предварительно убедившись, что пистолет не заряжен. Если пистолет не выстрелил, проделайте процедуру заряжания повторно.

2.2 Как извлечь газовый баллон

Cпустите курок, поставьте на предохранитель, направьте пистолет в безопасное место. Снимите накладку и открутите винт. Извлеките использованный баллон.

3.Как зарядить и разрядить пистолет

A. Извлеките магазин, нажав на кнопку извлечения (слева над спусковой скобой).

B. Опустив досылатель шаров вниз (рис. 4) снарядите магазин 15 шариками.

C. Установите магазин в пистолет.

4. Безопасность стрельбы

A. Убедитесь, что пистолет на предохранителе, вставьте газовый баллон и зарядите пистолет, как описано ранее.

B. Снимите пистолет с предохранителя, когда Вы готовы к стрельбе.

C. Для первого выстрела необходимо взвести курок вручную или передернуть затвор.

D. Пистолет готов к стрельбе. Направьте ствол в сторону мишени и нажмите на курок.

E. После первого выстрела затворная рама автоматически передернется назад подготавливая пистолет к следующему выстрелу.

5. Использование и хранение газового баллончика

Неправильное хранение или слишком быстрая стрельба могут негативно отразиться на работе газового баллончика

1 быстрая стрельба снижает давление в баллончике и соответственно скорость пули

2 быстрая стрельба снижает эффективность

3 если давление ослабло, появляются определенные признаки

а) звук выстрела не бывает слишком громким

б) след на мишени будет ниже

6. Хранение

Хранить пистолет незаряженным, поставленным на предохранитель. Откройте затвор и выньте барабан, проверьте, не осталась ли пуля в стволе. Выньте газовый баллон. Пистолет храните отдельно от баллона и пуль, в недоступном для детей месте.

7. Уход.

Протирайте поверхность пистолета тряпкой, смоченной оружейным маслом. После каждых 250 выстрелов, нанесите 2-3 капли масла на замок патрона, на скользящие детали затвора.

8. Неполадки

Если:

  - закончился газовый баллончик - низкая эффективность стрельбы, невозможность стрельбы, низкая скорость пули

  - поставлен на предохранитель - стрелять невозможно

  - ствол загрязнен - низкая эффективность стрельбы , низкая скорость пули

  - бракованный газовый баллончик - пистолет не стреляет

  - экстремальные температуры - низкая эффективность стрельбы , низкая скорость пули

9. Ремонт

Не пытайтесь самостоятельно налаживать пистолет. Неправильная сборка может привести к тяжелым последствиям.

10. Гарантия

В течение полугода со дня продажи, UMAREX наладит, или заменит неисправный пистолет бесплатно, если повреждение сделано не Вами. Вам следует лишь вернуть пистолет дилеру, у которого Вы его купили.

Правила безопасной эксплуатации

- Всегда обращайтесь с пистолетом так, как будто он заряжен

- Заряжая пистолет, убедитесь, что он на предохранителе и не помещайте палец на спусковой крючок

- Пользуйтесь только рекомендованными шариками и газовыми баллонами

- Всегда направляйте дуло в безопасное место

- Помните, что этот пистолет стреляет на расстояние более 400 ярдов

- Проверьте, не заряжен ли пистолет, когда берете его у другого человека или достаете после хранения

- Не транспортируйте заряженный пистолет

- Не направляйте на людей и животных, не стреляйте в твердую поверхность или в воду

- Убедитесь, что мишень и область за ней безопасны

- Будьте осторожны, если Вы падаете

- При передаче другому человеку, разрядите пистолет

- При стрельбе надевайте специальные очки

- Храните в недоступном для детей месте

- Пули и газовый баллон храните отдельно от пистолета

- При передаче пистолета, не забудьте приложить инструкцию

- Все наладки должны производиться в сервис центрах Walther

- Никогда не оставляйте заряженный пистолет без присмотра