5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЦУ содержит источник лазерного излучения.

При использовании  ЛЦУ  необходимо  избегать попадания прямого и зеркально-отраженного излучения лазера в глаза.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазерный   целеуказатель   ЛЦУ-ОМ   заводской номер

соответствует  техническим  характеристикам насто-ящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:   

Представитель ОТК:  

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.

7.1. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

7.2. Ремонт ЛЦУ производит   ООО НПФ «ЭСТ»

Адрес: 300034, г.Тула, а/я 400

Тел./факс: 8-(4872)-34-70-68

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи 

Продавец 

Штамп магазина

- НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный целеуказатель ЛЦУ предназначен для формирования  на  цели светового пятна, совмещенного  с  СТП  оружия и конструктивно выполнен в составе оптического прицела типа ПОСП.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны лазерного излучения, мкм                           0,65

Мощность лазерного излучения мВт, не менее                   4

Дальность видения пятна в ночных условиях, м

не менее       300

Диаметр светового пятна на расстоянии 25 м, мм,

не более        25

Диапазон рабочих температур, С                         -20 …  +40

Суммарное время непрерывной работы ЛЦУ в

повторно-кратковременном   режиме, час, не менее          30

Суммарное время непрерывной работы подсветки

шкалы прицела, час, не менее                                             120

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ЛЦУ-ОМ | Целеуказатель лазерный | 1 |
| CR123A | Элемент литиевый | 1 |
|  | Светодиод подсветки шкалы красный, зеленый | 2 |
|  | Застежке текстильная | 2 |
| ЛЦУ-ОМ ПС | Паспорт | 1 |

Научно-производственная фирма

“Электронная и специальная техника”

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫЙ ЛЦУ-ОМ

В СОСТАВЕ

ПОСП

6х42, 6х42В

8х42, 8х42В

Паспорт

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АЮ40. Н16121

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сведение светового пятна ЛЦУ со средней точкой прицеливания (СТП).

Произвести операции установки и выверки оптического прицела в соответствии с его паспортом.

Для сведения светового пятна ЛЦУ с СТП необходимо;

- выбрать цель по оптическому прицелу на расстоянии 50 м;

- последовательным вращением регулировочных винтов добиться  совмещения пятна  с  точкой прицеливания, кратковременно включая ЛЦУ с помощью кнопки включения. Вращение регулировочных  винтов приводит  к  перемещению светового пятна в двух перпендикулярных направлениях.

Рекомендуем процесс сведения прекращать при вращении регулировочных винтов по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!  При выворачивании винтов не допускать выступания головок винтов из корпуса  ЛЦУ  и не прилагать значительных усилий, т.к. это может привести к выходу изделия из строя!

Проверить правильность сведения пятна ЛЦУ с СТП пробным выстрелом.

Для питания прицела используется современный литиевый элемент CR123, отличающийся большой емкостью – 1.3 А/час и длительным сроком хранения – до 10 лет.

Для увеличения срока службы элемента не оставляйте включенным ЛЦУ и подсветку шкалы на длительное время.

Соблюдайте полярность подключения элемента, указанную на корпусе отсека питания, это может вывести прибор их строя.

Не допускается зарядка литиевого элемента, это может привести к его разгерметизации и воспламенению.

Не допускается бросать литиевые элементы в огонь.