Мушка с пламегасителем   СП-12

Мушка с пламегасителем СП-12 предназначена для установки на гладкоствольный охотничий карабин “Сайга-12” без резьбы на дульной части ствола.

Установив мушку, Вы увеличите длину линии прицеливания, что повысит точность стрельбы, а применяемый пламегаситель эффективно подавляет яркую вспышку выстрела, исключая временное ослепление стрелка в сумерках .

Конструкция мушки дает возможность одновременно производить вертикальную и горизонтальную регулировку c использованием специального ключа. Регулировка по вертикали выполняется  непосредственно завертыванием мушки в корпус колодки, а а по горизонтали - дополнительным поворотом мушки в пределах 180 .

Операцию повторять путем последовательных приближений с проведением контрольных выстрелов или с использованием лазерного прибора холодной пристрелки (ЛПХП).

Установку мушки на оружие и пристрелку рекомендуется производить в специализированных оружейных мастерских.

После установки мушки с пламегасителем проконтролируйте, чтобы дульный срез оружия плотно соприкасался внутри с посадочным местом пламегасителя.

Комплектация:

1. Мушка с пламегасителем  - 1шт.

2. Ключ для регулировки       -1 шт.

3. Упаковка                             - 1 шт.

Свидетельство о приемке

Мушка СП-12  ЭСТ 023.00.00 соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ____________            Подпись ОТК__________

|  | ООО НПФ “Электронная и специальная техника” Адрес: Россия, 300034, г. Тула, а/я 400 Тел. (4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |