Мушка с компенсатором   СП-20К

Мушка с компенсатором СП-20К предназначена для установки на все модификации гладкоствольного охотничьего карабина “Сайга-20” с охватываемым диаметром ствола 20.2 мм.

Установив мушку, Вы увеличите длину линии прицеливания, что повысит точность стрельбы, а применяемый компенсатор эффективно подавляет яркую вспышку выстрела и повышает устойчивость оружия при выстреле.

Конструкция мушки дает возможность одновременно производить вертикальную и горизонтальную регулировку с использованием специального ключа. Регулировка по вертикали выполняется непосредственно завертыванием мушки в корпус колодки, по горизонтали - дополнительным поворотом мушки в пределах 180 .

Операцию повторять путем последовательных приближений с проведением контрольных выстрелов или с использованием лазерного прибора холодной пристрелки (ЛПХП).

Установку мушки на оружие и пристрелку рекомендуется производить в специализированных оружейных мастерских.

После установки мушки с компенсатором проконтролируйте, чтобы дульный срез оружия плотно соприкасался внутри с посадочным местом компенсатора.

Комплектация:

1. Мушка с компенсатором  - 1шт.

2. Ключ для регулировки      -1 шт.

3. Упаковка                           - 1 шт.

Свидетельство о приемке

Мушка СП-20К  ЭСТ 020.00.00-01 соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ____________       Подпись ОТК__________

|  | ООО НПФ “Электронная и специальная техника” Адрес: Россия, 300034, г. Тула, а/я 400 Тел. (4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |