| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” Пирамида оружейная ПО-6 | 1. Назначение Пирамида оружейная ПО-6 предназначена для временного размещения охотничего оружия. Конструкция пирамиды предусматривает возможность единовременного размещения до шести единиц оружия. 2. Устройство Устройство пирамиды оружейной видно из рисунка 1. 3. Комплектность 1. Поворотный узел -1 шт. 2. Стойка -1 шт. 3. Держатель -1шт. 4. Основание -1 шт. 5. Подставка -1 шт. 6. Винт саморезный -7 шт. 7. Винт установочный -1 шт. 8. Заглушка -1 шт. 9. Упаковка -1 шт. 4. Сборка Для сборки пирамиды необходимо: * с помощью 3-х саморезных винтов 6 закрепить держатель 3 на подставке 5; * с помощью 4-х-саморезных винтов 6 соединить стойку 2 с основанием 4; |  | * установить поворотный узел 2 на пол или стол в нужном месте; * опустить на ось поворотного узла стойку 2 с основанием 4; * с помощью держателя 3 установочным винтом 7 закрепить подставку 5 на стойке на нужной высоте, удобной для установки каждого из ружей, контролируя, чтобы пазы на подставке 5 находились строго напротив ложементов на основании 4; * закрыть отверстие стойки декоративной заглушкой. 5. Технические характеристики Высота пирамиды, м 1 Диаметр основания, м 0,6 Кол-во устанавливаемых ружей 6 Масса пирамиды в сборе, кг 11 5. Свидетельство о приёмке Пирамида оружейная ПО-6 соответствует технической документации изготовителя ЭСТ 100.00.00 СБ и признана годной к эксплуатации. Дата изготовления ____________ Представитель ОТК ____________ Изготовитель: ООО НПФ «ЭСТ» Адрес: 300034, г.Тула, а/я 400 Тел.(4782)-47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рис. 1 1-стойка; 2-поворотный узел; 3-держатель; 4-основание; 5-подставка; 6- винт саморезный; 7-винт установочный; 8-заглушка. |  |