| 5. Свидетельство о приемке. Запорное устройство скобы ЭСТ 065.00.00 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ 6. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "ЭСТ", 300034, г.Тула, а/я 400. Телефон (4872)-47-64-08 Тел./факс (4872)-34-70-68 Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ | Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” ЗУС Запорное устройство скобы Тула | - Назначение. Запорное устройство скобы (ЗУС) предназначено для запирания внутреннего пространства спусковой скобы оружия с целью исключения возможности несанкционированного пользования. 2. Комплектность. ЗУС – 1 шт. Ключ – 2 шт. Паспорт – 1 шт. 3. Характеристики. Диапазон охватываемых размеров скобы, мм 8…18 Масса, г 160 | 4. Порядок работы. ЗУС состоит из двух половин, охватывающих спусковую скобу оружия с двух сторон и фиксируемых взаимно на спусковой скобе. Для установки ЗУС на спусковой скобе необходимо: - установить флажок ключа перпендикулярно длинной стороне половин (после этого ключ можно вынуть). - выбрать удобное положение ЗУС на спусковой скобе, совместить отверстия и штыри на половинах и сдвинуть половины навстречу друг другу до упора. - покачиванием ЗУС убедиться в надежности его установки. При его покачивании сдвинуть половины повторно. ЗУС надежно закроет спусковую скобу. Для освобождения спусковой скобы необходимо вставить ключ, поджать одной рукой половины ЗУС между собой и повернуть ключ против часовой стрелки. |
| --- | --- | --- | --- |