| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” #### ЗАМОК # ОРУЖЕЙНЫЙ ЭСТ 008.00.00 ПС ПАСПОРТ | Благодарим Вас за покупку изделия нашей фирмы – «Замок оружейный». Замок оружейный предназначен для ограничения несанкционированного доступа к оружию, размещенному в торговых залах оружейных магазинов. Замок оборудован контактным устройством для подключения к охранным или оповещательным системам магазина. Замкнутое состояние контактов соответствует закрытому замку. Устройство замка и его габаритные размеры представлены на рисунке. | 1. Основание 2. Запирающее устройство 3. Декоративная трубка 4. Контактное устройство 5. Проставка 6. Стопор 7. Точки маркировки. Рис.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка замка Для установки замка сориентировать основание замка на стенде так, чтобы внутренний выступ в основании был вверху. Основание крепиться с помощью двух саморезных винтов. Выводы от контактного устройства пропускаются через отверстие в панели стенда Ø5-8 мм и подключаются к охранной системе сигнализации. Опора ствола крепиться в удобном месте с помощью саморезного винта. При установке оружия на стенде правой стороной к стене для исключения упирания рычага затвора в стену под основание 1 устанавливается проставка 5. | Функционирование замка Для снятия оружия со стенда необходимо:  вставить ключ и повернуть на 180º.  извлечь запирающее устройство вместе с ключом из основания. Для установки оружия на стенд необходимо:  вставить ключ в запирающее устройство 2, (при этом точки маркировки 7 развернуты на 180°).  повернуть ключ на 180° (при этом точки маркировки 7 должны совпасть).  разместить оружие на стенде так, чтобы основание замка оказалось внутри спусковой скобы оружия, а ствол оружия на опоре  вставить запирающее устройство 2 в основание 1, повернуть ключ на 180º и извлечь его из замка. |  При извлечении запирающего устройства происходит размыкание электрических контактов замка.  Габариты замка: Ø50 х 62 мм.  Масса 250 г. Комплектность 1. Замок оружейный – 1шт. 2. Опора ствола – 1шт. 3.Винт саморезный 70…80 мм – 1шт. 4. Ключ (поставляется из расчета 1 на 5 замков) – 1шт. 5. Проставка - 1 шт. (поставляется по отдельному заказу) | Свидетельство о приемке «Замок оружейный» соответствует технической документации изготовителя ЭСТ 008.00.00 СБ. Дата изготовления_________________ Подпись ОТК______________________ По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия, 300034, г.Тула, а/я 400, Тел\факс. 8-(4872)-47-64-08, Тел\факс. 8-(4872)-34-70-68 |