| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” КОРРЕКТОР ЦЕЛИКА ПЯ Тула | 1. Назначение. Корректор целика ПЯ (далее корректор) предназначен для приведения пистолета ПЯ и его модификаций к нормальному бою в горизонтальной плоскости. 2. Комплектность. Корректор – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Корректор состоит из корпуса 1, толкателя 2, винта прижимного 3, винта силового с цилиндрическим лимбом 4 (Рис.1), воротка 5. | 3. Порядок приведения оружия к нормальному бою. Операцию приведения оружия к нормальному бою необходимо проводить в стрелковом тире. 3.1. Произвести серию из 3-х выстрелов по мишени и определить отклонение СТП. 3.2. Корректор установить на оружие, таким образом, что бы толкатель 2 находился в рабочей зоне надавливания, напротив основания целика. С помощью винта прижимного 2 зафиксировать положение корректора относительно целика. 3.3. Вращением винта силового 4 подвести толкатель 2 к торцу целика. | 3.4. Увеличивая усилие, прилагаемое к воротку 5, сдвинуть целик на необходимую расчетную величину. (одна риска лимба соответствует 0,1 мм) 3.5. Отвернуть винт прижимной 3 и снять корректор с оружия. 3.6 Проверить правильность приведения оружия к нормальному бою стрельбой. 3.7. При необходимости повторить операции по пунктам 3.2 – 3.5. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Свидетельство о приемке. Корректор целика ПЯ ЭСТ 067.00.00 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ 6. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г.Тула, а/я 400. Телефон (4872)-47-64-08. факс 34-70-68 Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ | Рис. 1 – Корректор целика ПЯ |  |  |