| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” КОРРЕКТОР ЦЕЛИКА ИНДИКАТОРНЫЙ | 1. Назначение. Корректор целика индикаторный (далее корректор) предназначен для приведения пистолета ПМ и его модификаций к нормальному бою в горизонтальной плоскости. Наличие индикатора позволяет производить контролируемое перемещение целика в пределах 0…2 мм. 2. Комплектность. Корректор – 1 шт. Индикатор часового типа ИЧ02 – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Корректор состоит из корпуса 1, винта прижимного 2, винта силового с ручкой 3, стопорного винта 4, индикатора часового типа 5 (Рис.1). | 3. Порядок приведения оружия к нормальному бою. Операцию приведения оружия к нормальному бою необходимо проводить в стрелковом тире. 3.1. Произвести серию из 3-х выстрелов по мишени и определить отклонение СТП. 3.2. Корректор установить на целике оружия согласно рис. 1 таким образом, что бы индикатор находился со стороны ухода СТП, основание целика стало соосным с измерительным стержнем индикатора и винтом 3. С помощью прижима 2 зафиксировать положение корректора относительно целика. 3.3. Установить на корректор мушки индикатор таким образом, что бы его измерительный стрежень касался целика. Зафиксировать индикатор стопорным винтом. Поворотом ободка индикатора совместить нулевой штрих шкалы со стрелкой | 3.4. Увеличивая усилие, прилагаемое к ручке, сдвинуть целик на необходимую расчетную величину. 3.5. Отвернуть винт и ослабить прижимную гайку и снять корректор с оружия. 3.6 Проверить правильность приведения оружия к нормальному бою стрельбой. 3.7. При необходимости повторить операции по пунктам 3.2 – 3.5. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Свидетельство о приемке. Корректор целика ЭСТ 036.00.00 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ 6. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г.Тула, а/я 400. Телефон (4872)-47-64-08. факс 34-70-68 Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ |  |  |  |