-8-

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазерный прибор холодной пристрелки  ЛПХП-Р  заводской  №                  соответствует  техническим  характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:   

Представитель ОТК:  

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ЛПХП-Р хранить в упаковке в сухом отапливаемом и проветри-ваемом помещении.

Не допускается хранение ЛПХП-Р в помещениях, где имеются вредные вещества: щелочи, кислоты; а также вблизи источников тепла.

При длительном хранении необходимо извлекать элемент питания.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.

11.1. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.2. Ремонт ЛПХП-Р производит НПФ «ЭСТ»

Адрес: 300034, г.Тула, а/я 400

Телефон: 8-(4872)-47-64-08

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи 

Продавец 

Штамп магазина

-6-

- Положение центра светового пятна соответствует средней точке попадания оружия (СТП) без учета баллистики траектории полета пули.

- Произвести сведение линии прицеливания открытого прицельного приспособления оружия или установленных на нём прицельных приспособлений: оптических, колиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, светящихся мушек и целиков с центром светового пятна ЛПХП.

ВНИМАНИЕ! При выворачивании винтов 5 не допускать выступания  головок винтов из корпуса излучателя  и  не  прилагать значительных усилий, т.к. это может привести к выходу изделия из строя!

Извлечь ЛПХП из ствола.

Проверить правильность пристрелки пробным выстрелом.

При необходимости процесс сведения повторить.

Рис.2.  Установка ЛПХП-Р на оружие

Научно-производственная фирма

“Электронная и специальная техника”

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР

ХОЛОДНОЙ ПРИСТРЕЛКИ

Паспорт ЛПХП-Р ПС

Лазерный прибор холодной пристрелки

соответствует ГОСТ Р 50909,

ГОСТ 12.2.006, ЛЦУ-ОМ ТУ-95

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АЮ40. Н16121

г. Тула

-3-

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Длина волны лазерного излучения, мкм, 	0,65

3.2. Мощность лазерного излучения мВт,

не менее 	3

3.3. Диаметр светового пятна на расстоянии

50 м, мм, не более 	25

3.4. Диапазон рабочих температур, С 	-20   +40

3.5. Суммарное время непрерывной работы от одного

элемента питания в повторно-кратковременном

режиме, час., не менее 	2

3.6. Масса ЛПХП-Р в полной комплектации в упаковке,

кг, не более 	1,2

3.7. Габаритные размеры прибора в упаковке, мм, не более

ширина	220

высота	42

глубина	170

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки прибора

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ЛПХП-Р | Лазерный прибор холодной пристрелки | 1 |
| CR-2 | Элемент литиевый | 1 |
|  | Коробка укладочная | 1 |
| ЛПХП-Р ПС | Паспорт | 1 |
|  | Стержень-калибр 20-16-12 | 1 |
|  | Стержень-калибр 4,5 мм | 1 |
|  | Стержень-калибр 5,56 мм | 1 |
|  | Стержень-калибр 7,62 мм | 1 |
|  | Стержень-калибр 8,8 мм | 1 |
|  | Стержень-калибр 9,3 мм | 1 |
|  | Стержень-калибр .410 | 1 |

-2-

При покупке лазерного прибора холодной пристрелки необхо-димо проверить:

- правильность записей в паспорте;

- соответствие заводского номера лазерного прибора холодной пристрелки номеру, указанному в паспорте;

- комплектность;

- дату продажи и штамп магазина.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт совмещен с техническим описанием и ин-

струкцией по эксплуатации, содержит сведения, необходимые

для правильной эксплуатации лазерного прибора холодной пристрелки и поддержания его в постоянной готовности к работе.

1.2. Принятые обозначения:

ЛПХП – лазерный прибор холодной пристрелки

СТП – средняя точка попадания

ЭОМ – электронно-оптический модуль

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный прибор холодной пристрелки (ЛПХП) предназначен для пристрелки или проверки пристрелки оружия без стрельбы. Для обеспечения пристрелки оружия различных калибров при-боры ЛПХП комплектуются стержнями различных диаметров (калибров). Каждый из стержней-калибров промаркирован  цифрами, соответствующими калибру оружия.

-4-

Примечание!    По согласованоию с заказчиком комплектация

ЛПХП стержнями-калибрами может быть изменена.

5. УСТРОЙСТВО

Конструктивно  ЛПХП  состоит из ЭОМ  с источником лазерного излучения в цилиндрическом корпусе 1, отсека питания 3 и набора сменных стержней-калибров 7.

На передней части корпуса ЛПХП  находятся два регулировоч-ных винта 5 и метка для ориентирования 4.

Отсек питания содержит элемент питания 2 и узел включения, привод которого совмещен с осью сигнального флажка 6.

Рис.1.  Лазерный прибор холодной пристрелки.

-7-

  - Суммарное время работы ЛПХП-Р от одного источника питания составляет не менее 10 ч. По истечении ресурса элемента питания необходимо произвести его замену.

Для этого отверните ЭОМ, извлеките старый и установите новый элемент, соблюдая полярность.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ЛПХП содержит источник лазерного излучения.

При использовании ЛПХП необходимо избегать попадания прямого и зеркально-отраженного излучений в глаза.

Литиевые элементы питания CR2 представляют собой источник повышенной опасности.

Нагрев приводит к повышению внутреннего давления с опасностью разгерметизации корпуса элемента и последующего взрыва.

Запрещается разбирать элементы питания. Реакция содержимого элементов с водой, углекислотой и галоидами создает опасность взрыва и, как следствие, пожара. Прямой контакт с содержимым литиевых элементов может вызвать серьёзные повреждения глаз и кожи, а так же внутренних органов.

При попадании активного вещества в глаза – немедленно промыть их большим количеством воды.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В условиях эксплуатации ЛПХП содержать в чистоте, оберегать от ударов. Загрязнения с защитного стекла удалять чистой салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.

-5-

Сменные стержни-калибры соединяются с указателем с помощью резьбы до плотного прижатия посадочных площадок.

В рабочем положении сигнальный флажок фиксируется при по-мощи защелки и визуально предупреждает о том, что ЛПХП нахо-дится в канале ствола оружия (см. рис.2).

При укладывании ЛПХП в коробку ось флажка складывается.

Выходное окно ЛПХП защищено специальным стеклом и позво-ляет производить периодическую очистку от загрязнений.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установка ЛПХП на оружие.

Для установки ЛПХП на оружие необходимо:

- убедиться в отсутствии патрона в патроннике;

- плотно свинтить лазерный прибор со стержнем-калибром;

- до упора вставить стержень в канал ствола оружия и покачи-ванием убедиться в плотности посадки стержня в стволе;

- включить прибор, установив флажок вверх перпендикулярно стволу.

6.2. Пристрелка оружия.

Пристрелка оружия производиться путем сведения линии прицеливания с осью канала ствола на заданной дистанции.

Для пристрелки необходимо:

-	установить мишень на расстоянии не менее 50 м;

-	провести проверку совпадения механической и оптической осей прибора, для чего, вращая прибор в стволе по часовой стрелке, убедиться, что положение центра пятна на мишени не изменяется;

-	в случае необходимости последовательным вращением  регулировочных  винтов 5 добиться смещения светового пятна к центру его вращения: при вворачивании (вращении по часовой стрелке) луч перемещается от метки к винту, при выворачивании - от винта к метке.