| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” Рамка мишени разборная Тула | 1. Назначение. Рама мишени предназначена для закрепления мишени размером 800х800 мм на открытой местности для определения следующих параметров оружия и боеприпасов при стрельбе дробью № 4…№ 9: - средней точки попадания (СТП); - кучности боя; - равномерности боя; - сгущения дробовой осыпи; - качества дробовых патронов. Методика, определения искомых параметров описана на образцовых мишенях. 2. Комплектность. Стойка вертикальная – 2 шт. Перекладина нижняя – 1 шт. Перекладина верхняя – 1 шт. Мишень образцовая – 20 шт. Мишень рабочая – 100 шт. Защелка – 100шт. Паспорт – 1шт. Чехол – 1 шт. | 3. Порядок работы. Для проведения работ выбирают хорошо просматриваемый участок местности, удалённый от жилья, с рельефом, препятствующим возможному разлёту дроби заряда и соответствующий общим требованиям при пользовании огнестрельным оружием. Рама мишени состоит из вертикальных стоек, внизу заканчивающихся бурами для сверления грунта, а вверху складывающимися и убирающимися внутрь стоек ручками для вращения бура, из горизонтальных перекладин: верхней с меньшими отверстиями в шарнирах и нижней с большими отверстиями в шарнирах. Перекладины одеваются последовательно сверху на стойки через вытянутые из стоек ручки до останова, вначале нижняя, затем верхняя. Для закрепления рамы в грунт выбирают подходящее место, устанавливают раму бурами на грунт и, придерживая раму за верхнюю перекладину, последовательным вращением ручек заглубляют буры в грунт на 200…300 мм. | При необходимости (например, если грунт очень плотный или мёрзлый) можно надавить на нижнюю перекладину ногой, а также закрепиться в грунте в 2-3 приёма с промежуточной чисткой буров от грунта. После закрепления рамы в грунте необходимо ручки установить в такое положение, при котором они окажутся с противоположной относительно направления выстрела стороны рамы, в тени стоек. Для закрепления бумажной мишени на раме служат пластиковые защёлки, по 2-3 на каждую сторону мишени. При повреждении защёлок их заменяют новыми из запасного комплекта. Для определения сравнительной резкости боя различных патронов в центре рамы за мишенью необходимо подвесить на верхней перекладине сухие, струганные, сосновые дощечки размером 200х150х20 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Свидетельство о приемке. Рамка мишени разборная ЭСТ 078.00.00 соответствует требованиям технической документации и призна годной к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ 5. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г.Тула, а/я 400. Телефон (4872)-47-64-08. факс 34-70-68 Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ | Рис. 1 - Рамка мишени разборная 1 - стойка вертикальная; 2 - перекладина верхняя; 3 - перекладина нижняя; 4 – Мишень; 5 – защелка. |  |  |