| С помощью прижимной гайки 2 зафиксировать положение корректора относительно мушки. Вращением по часовой стрелке винта 4 прижать толкатель 5 к торцевой поверхности мушки 7. Поворотом шкалы 6 совместить её нулевой штрих с одной из рисок винта 4. Увеличивая усилие, прилагаемое к ручке 3, сдвинуть основание мушки на необходимую расчетную величину Н. Одно деление шкалы соответствует перемещению основания мушки на 0,1 мм. Для регулировки мушки по высоте вытащить ключ-ручку 3, не снимая корректор с оружия. Перемещение мушки контролировать по меткам на корпусе. Отвернуть винт 4, ослабить прижимную гайку 2 и снять корректор с мушки. | 3. Порядок приведения оружия к нормальному бою. Операцию приведения оружия к нормальному бою необходимо проводить в стрелковом тире. Стрельбу проводить со стапеля. 3.1. Установить оружие на стапель и произвести серию из 3-х выстрелов по мишени. 3.2. Определить СТП и ее отклонение С (см) в горизонтальной и вертикальной плоскости от точки прицеливания. 3.3. Произвести расчет перемещения основания мушки Н (мм) по формуле: Н = (С / D) х В, где D – расстояние до мишени, см; В – длина прицельной линии (целик- мушка), мм. Внимание! Смещение основания Н проводить в сторону ухода СТП. 4. Подготовка корректора к работе. Для приведения оружия к нормальному бою в горизонтальной плоскости корректор установить на мушке согласно рис. 1 таким образом, чтобы винт находился напротив стороны ухода СТП и основание мушки стало соосным с толкателем 5. |  | Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” КОРРЕКТОР МУШКИ КМ-2 (индикаторный) АСД-ЭСТ-П1ИЛ г. Тула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение. Корректор мушки индикаторный (с круглым лимбом), далее корректор, предназначен для приведения оружия с мушкой автоматного типа («Сайга», ОП СКС, «Тигр» и др.) к нормальному бою. Наличие лимба позволяет производить контролируемое перемещение основания мушки в горизонтальной плоскости с точностью 0,1 мм (дополнительно корректор может оснащаться индикатором часового типа с точностью 0,01 мм). Регулировка мушки по высоте осуществляется с помощью ключа-ручки 3 по нанесённым на корпусе меткам с точностью 110 оборота. 2. Комплектность. Корректор – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Корректор состоит из корпуса 1, прижимной гайки 2, ключа-ручки 3, винта 4, толкателя 5, лимба 6 (Рисунок 1). жим- | 5. Свидетельство о приемке. Корректор ЭСТ 029.00.000 АСД-ЭСТ-П1ИЛ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ 6. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г. Тула, а/я 400. Телефон (4872)-47-64-08. Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ | Рисунок 1 – Установка корректора на мушку карабина «Тигр» |  |