5. Свидетельство о приемке.

Мушковод ЭСТ 002.00.00 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________

Представитель ОТК ___________

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

Адрес изготовителя:

ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г.Тула, а/я 400.

Телефон/факс (4872)-47-64-08.

Штамп торгового предприятия

Дата продажи _______________________

Продавец ___________________________

4. Устройство и принцип работы.

Мушковод  представляет собой цилиндрическую  струбцину с воротком,  размеры и форма которой обеспечивают возможность регулировки мушек. Мушковод снабжен отверстием для выхода     основания мушки и шариком для передачи усилия.

Для приведения оружия к нормальному бою необходимо:

- выполнить  серию контрольных выстрелов (не менее 3-х),  дальность стрельбы 30-50 м  (определяется  типом оружия);

- найти среднюю точку попадания оружия (СТП)  оружия  и  определить  ее отклонение от точки прицеливания (ТП) в горизонтальной плоскости;

- установить  приспособление  на мушку таким образом,  чтобы шарик при вворачивании винта  выталкивателя смещал  основание  мушки в сторону СТП оружия и обеспечить усилие, необходимое для движения мушки.

Операцию выполнять  путем последовательных приближений с проведением контрольных выстрелов.

Научно-производственная фирма

“Электронная и специальная техника”

МУШКОВОД

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭСТ 002.00.00 РЭ

1. Назначение.

Мушковод представляет собой устройство для  перемещения  мушки  на  охотничьем оружии. Предназначен  для приведения оружия  к  нормаль-ному  бою  в  горизонтальной  плоскости.   Исполь-зуется   на   оружии   с  мушкой  автоматного  типа (карабины "Сайга 308", "Тигр", ОП СКС и пр.).

2. Технические характеристики.

Максимальный охватываемый

размер, мм                                                   16

Усилие выдавки, кг, не менее                  200

Габаритные размеры (без воротка), мм

диаметр     25

длина         70

3. Комплектность.

Мушковод – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.