| Свидетельство о приемке Набор калибров 7,62 мм соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ________________ Представитель ОТК ___________ Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Адрес изготовителя: ООО НПФ "Электронная и специальная техника", 300034, г.Тула, а/я 400. Телефон/факс (4872)-47-64-08. Штамп торгового предприятия Дата продажи _______________________ Продавец ___________________________ | Научно-производственная фирма # «Электронная и специальная техника» НАБОР КАЛИБРОВ 7,62 мм паспорт ЭСТ 032.00.00 ПС |
| --- | --- |
| Набор калибров 7,62 мм предназначен для контроля диаметра дульной части ствола оружия калибра 7,62 мм по полям. Набор обеспечивает проверку диаметра стволов в диапазоне 7,61…7,69 мм, с точностью 0,01мм. Выполнение контроля калибра. Для выполнения контроля диаметра дульной части ствола необходимо: Извлечь из упаковочной коробки шомпол нажатием на его рукоятку; Навернуть калибр на шомпол и вставить его в ствол. Начиная с минимального калибра, последовательно повторять операцию до тех пор, пока усилие установки калибра в ствол не превысит 0,1-0,2 кг | ВНИМАНИЕ! Во избежание заклинивания калибров в стволе и порчи оружия и калибров необходимо:  Не пользоваться калибрами до полного выравнивания температуры калибров и ствола (нахождение в одинаковых температурных условиях в течение не менее 1 часа). - Перед использованием и после протереть калибры салфеткой, смоченной машинным маслом. Комплектность: - Калибр 7,61…7,69 - 9 шт. - Шомпол - 1 шт. - Паспорт - 1 шт. - Упаковочная коробка - 1 шт. |