.

-6-

6.3.  Заряд аккумуляторов ЛЦУ.

В  случае уменьшения яркости свечения пятна или после  хране-ния ЛЦУ более 1 месяца необходимо произвести зарядку аккуму-ляторов.

Для заряда аккумуляторов необходимо:

отвернуть заднюю крышку ЛЦУ;

изъять из отсека аккумуляторы и поместить их поочередно в за-рядное устройство (ЗУ), соблюдая полярность клеммой «+» нару-жу;

закрыть крышку ЗУ;

вставить ЗУ в сеть 220 В, 50 Гц.

Время полного заряда аккумуляторов 16 часов;

по окончании заряда аккумуляторов необходимо отключить ЗУ от сети;

установить аккумуляторы поочередно в ЛЦУ согласно рис.1;

завернуть крышку до упора;

проверить наличие излучения нажатием на кнопку включения.

ВНИМАНИЕ!  1. Не допускается полный разряд аккумуляторов.

Полный разряд аккумуляторов резко сокраща-

ет срок их службы.

2. Запрещается переполюсовка аккумуляторов  в

ЛЦУ. Это может вывести ЛЦУ из строя.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЦУ содержит источник лазерного излучения.

При использовании  ЛЦУ  необходимо  избегать попадания пря-мого и зеркально-отраженного излучения лазера в глаза.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В  условиях эксплуатации  ЛЦУ  содержать в чистоте, оберегать от ударов. Загрязнения с защитного стекла удалять чистой салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.

Ежемесячно проверять состояние аккумуляторов и при необхо-димости производить их подзарядку.

Научно-производственная фирма

“Электронная и специальная техника”

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫЙ ЛЦУ-ОМ-1

Паспорт ЛЦУ-ОМ-1 ПС

Целеуказатель лазерный ЛЦУ-ОМ-1

соответствует ГОСТ Р 50909,

ГОСТ 12.2.006, ЛЦУ-ОМ ТУ-95

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АЮ40. Н16121

-3-

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Длина волны лазерного излучения, мкм,                           0,65

3.2. Мощность лазерного излучения мВт,

не менее                                4

3.3. Диаметр светового пятна на расстоянии

25 м, мм, не более                                                                    25

3.4. Диапазон рабочих температур, С                              -20   +40

3.5. Суммарное время непрерывной работы

от  одного  комплекта аккумуляторов  в

повторно - кратковременном   режиме,

час., не менее                                                                              2

3.6. Полный ресурс аккумуляторов,  циклов

заряд-разряд, не менее                                                           300

3.7. Масса ЛЦУ, г, не более                                                           90

3.8. Габаритные размеры, мм, не более

диаметр (*)                               35

длина                                         70

(*) – диаметр определяется присоединительным размером

крышки магазина оружия.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ЛЦУ-ОМ-1 | Целеуказатель лазерный | 1 |
| ЗУ | Устройство зарядное | 1 |
| Д-0,125 | Аккумулятор (в ЛЦУ) | 3 |
|  | Упаковка | 1 |
|  | Застежке текстильная | 2 |
| ЛЦУ-ОМ-1 ПС | Паспорт | 1 |

-2-

При покупке  лазерного  целеуказателя  необходимо проверить правильность записей в паспорте;

соответствие заводского номера лазерного целеуказателя номе-ру, указанному в паспорте;

комплектность;

дату продажи и штамп магазина.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий  паспорт  совмещен  с  техническим описанием и

инструкцией по эксплуатации, содержит сведения, необходи-

мые для правильной эксплуатации лазерного целеуказателя и

поддержания его в постоянной готовности к  работе.

1.2. Принятые обозначения:

ЛЦУ – целеуказатель лазерный

СТП – средняя точка попадания

ЗУ    -  зарядное устройство

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-1 предназначен для формиро-вания  на  цели светового пятна, совмещенного  с  СТП  оружия и устанавливается на помповые и самозарядные ружья.

ЛЦУ-ОМ-1 выпускается в следующих модификациях:

ЛЦУ-ОМ-1           МЦ21-12,  REMINGTON,  МР-133,  МР-153,

MOSSBERG 9200;

ЛЦУ-ОМ-1-1        WINCHESTER 1200, 1300, 1400;

ЛЦУ-ОМ-1-2        ТОЗ-87;

ЛЦУ-ОМ-1-3        BROWNING  «GOLD»;

ЛЦУ-ОМ-1-4        BENELLI  «RAFFAELLO»;

ЛЦУ-ОМ-1-5        BENELLI  «BLACK EAGLE»;

ЛЦУ-ОМ-1-6        GERMANICA;

ЛЦУ-ОМ-1-7        BROWNING  «FUSION»;

ЛЦУ-ОМ-1-8        БЕКАС  «АВТО».

Примечание!  Тип оружия, на которое устанавливается данный це-леуказатель подчеркнут.

Рекомендуется использовать  ЛЦУ  в условиях малой освещен-ности днем и в сумерках.

-4-

5. УСТРОЙСТВО

Конструктивно  ЛЦУ  состоит  из  цилиндрического  корпуса 1, задней крышки 3, гибкого кабеля с кнопкой включения 4.

На  передней части корпуса  ЛЦУ  находяться два регулировоч-ных винта 6 и метка для ориентирования 5.

Конструктивно задняя крышка изделия выполнена в виде крыш-ки магазина  оружия  и  устанавливается  на  изделии  вместо  нее. Задняя крышка является отсеком питания ЛЦУ.

Выходное окно  ЛЦУ  защищено специальным стеклом и позво-ляет производить периодическую очистку от загрязнений.

Рис.1.  ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛЦУ-ОМ-1

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1.  Установка ЛЦУ на оружие.

Для установки ЛЦУ на оружие необходимо:

убедиться в отсутствии патрона в патроннике;

разместить оружие вертикально прицельной планкой  к  себе, и придерживая левой рукой за цевье, отвернуть крышку магазина;

продолжая придерживать цевье левой рукой, плотно, до упора навернуть ЛЦУ на корпус магазина;

отпустить цевье и покачиванием ЛЦУ убедиться в надежности его крепления;

закрепить кнопку включения 4 с помощью текстильной застеж-

-7-

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазерный  целеуказатель   ЛЦУ-ОМ-1   заводской номер

соответствует  техническим  характеристикам насто-ящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:   

Представитель ОТК:  

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ЛЦУ хранить в упаковке в сухом отапливаемом и проветри-ваемом помещении.

Не допускается хранение ЛЦУ в помещениях, где имеются вредные вещества: щелочи, кислоты; а также вблизи источников тепла.

При длительном хранении необходимо извлекать аккумуляторы.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.

11.1. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.2. Ремонт ЛЦУ производит   ООО НПФ «ЭСТ»

Адрес: 300034, г.Тула, а/я 400

Тел./факс: 8-(4872)-34-70-68

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи 

Продавец 

Штамп магазина

-5-

ки, имеющейся на тыльной стороне кнопки,  в удобном для стрел-ка месте. Для этого ответную часть текстильной застежки прикле-ить на оружии с помощью клея типа «Марс», «Феникс», «Бутекс» в соответствии с инструкциями по их применению;

6.2.  Сведение светового пятна ЛЦУ со средней точкой прицели-вания (СТП).

Для сведения светового пятна ЛЦУ с СТП необходимо;

выбрать цель на расстоянии 30 м;

последовательным вращением регулировочных винтов 6 (рис.1)

добиться  совмещения пятна  с  точкой прицеливания, кратковре-менно включая ЛЦУ с помощью кнопки включения 4. Вращение регулировочных  винтов  6  приводит  к  перемещению светового пятна в двух перпендикулярных направлениях.

Рекомендуем процесс сведения прекращать при вращении регу-лировочных винтов по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!  При выворачивании винтов не допускать выступания головок винтов из корпуса  ЛЦУ  и не прилагать значительных усилий, т.к. это может привести к выходу изделия из строя!

Проверить правильность сведения пятна ЛЦУ с СТП пробным выстрелом.

Рис.2.   УСТАНОВКА ЛЦУ НА ОРУЖИИ