-8-

от ударов. Загрязнения с защитного стекла удалять чистой салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.

При необходимости производить подзарядку аккумуляторов.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазерный  целеуказатель   ЛЦУ-ОМ-3   заводской номер

соответствует  техническим  характеристикам насто-ящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:   

Представитель ОТК:  

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ЛЦУ хранить в упаковке  в сухом отапливаемом и проветривае-мом помещении.

Не допускается хранение ЛЦУ в помещениях, где имеются вред-ные вещества: щелочи, кислоты; а также вблизи источников тепла.

При длительном хранении необходимо извлекать аккумуляторы.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.

11.1. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.2. Ремонт ЛЦУ производит НПФ «ЭСТ»

Адрес: 300034, г.Тула, а/я 400

Тел: 8-(4872)-34-70-68

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи 

Продавец 

Штамп магазина

-6-

6.3. Для установки  ЛЦУ  на ружья типа  «ТОЗ-34»,  «ИЖ-27» необходимо:

вывернуть винты 9 из кронштейна 1 так, чтобы их конические части не выступали из отверстий;

надвинуть кронштейн на нижний ствол оружия, оставив зазор 1…3 мм до антабки или цевья;

в пространство между стволом и кронштейном ввести парони-товую прокладку 8, максимально заполняющую зазор, и вкладыш 7 между кронштейном и прокладкой до совмещения отверстий на вкладыше с винтами;

равномерно  затянуть  2  винта,  избегая видимой деформации кронштейна (при этом вкладыш и ответная часть кронштейна при-тягиваются  к  перемычке  между  стволами),  и проверить  надеж-ность установки кронштейна покачиванием.

Кнопка включения 4 закрепляется в соответствии с п.6.1.

Рис.4    Установка ЛЦУ на ружье «ТОЗ-34», «ИЖ-27»

Научно-производственная фирма

“Электронная и специальная техника”

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫЙ ЛЦУ-ОМ-3

Паспорт ЛЦУ-ОМ-3 ПС

Целеуказатель лазерный ЛЦУ-ОМ-3

соответствует ГОСТ Р 50909,

ГОСТ 12.2.006, ЛЦУ-ОМ ТУ-95

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АЮ40. Н16121

-3-

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Длина волны лазерного излучения, мкм,                           0,65

3.2. Мощность лазерного излучения мВт,

не менее                                4

3.3. Диаметр светового пятна на расстоянии

25 м, мм, не более                                                                    25

3.4. Диапазон рабочих температур, С                              -20   +40

3.5. Суммарное время непрерывной работы

от  одного  комплекта аккумуляторов  в

повторно - кратковременном   режиме,

час., не менее                                                                              2

3.6. Полный ресурс аккумуляторов,  циклов

заряд-разряд, не менее                                                           300

3.7. Масса ЛЦУ (без крепления), г, не более                                90

3.8. Габаритные размеры (без крепления), мм, не более

диаметр               25

длина                    55

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ЛЦУ-ОМ-3 | Целеуказатель лазерный | 1 |
| ЗУ | Устройство зарядное | 1 |
| Д-0,125 | Аккумулятор (в ЛЦУ) | 3 |
|  | Устройство крепления (в составе ЛЦУ) | 1 |
|  | Застежке текстильная | 2 |
|  | Упаковка | 1 |
| ЛЦУ-ОМ-3 ПС | Паспорт | 1 |

-2-

При покупке  лазерного  целеуказателя  необходимо проверить правильность записей в паспорте;

соответствие заводского номера лазерного целеуказателя номе-ру, указанному в паспорте;

комплектность;

дату продажи и штамп магазина.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий  паспорт  совмещен  с  техническим описанием и

инструкцией по эксплуатации, содержит сведения, необходи-

мые для правильной эксплуатации лазерного целеуказателя и

поддержания его в постоянной готовности к  работе.

1.2. Принятые обозначения:

ЛЦУ – целеуказатель лазерный

СТП – средняя точка попадания

ЗУ    -  зарядное устройство

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3 предназначен для формирования  на цели  светового  пятна, совмещенного  с  СТП оружия и устанавливается  с  помощью  специальных  кронштейнов,  входящих в состав ЛЦУ, на следующие виды охотничьего оружия:

ЛЦУ-ОМ-3-1        АКС-74У;

ЛЦУ-ОМ-3-2        «ТИГР», «САЙГА» 410К-01, «ОП СКС»;

ЛЦУ-ОМ-3-3        Помповое ружье с магазином «7+1»;

ЛЦУ-ОМ-3-4        «ТОЗ-34», «ИЖ-27»;

Примечание!  Тип оружия, на которое устанавливается данный целеуказатель подчеркнут.

Рекомендуется использовать  ЛЦУ  в условиях малой освещен-ности днем и в сумерках.

-4-

5. УСТРОЙСТВО

Конструктивно ЛЦУ состоит из цилиндрического корпуса 1, на котором  жестко  крепится  установочный кронштейн;  задней крышки 3, гибкого кабеля с кнопкой включения 4.

На  передней части корпуса  ЛЦУ  находяться два регулировоч-ных винта 6 и метка для ориентирования 5.

Задняя крышка является отсеком питания ЛЦУ.

Выходное окно  ЛЦУ  защищено специальным стеклом и позво-

ляет производить периодическую очистку от загрязнений.

Рис.1.  Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ-3

6. УСТАНОВКА ЛЦУ НА ОРУЖИЕ

6.1  Установка ЛЦУ на охотничьи нарезные карабины типов СКС,

«Тигр».

Для установки ЛЦУ на оружие необходимо:

убедиться в отсутствии патрона в патроннике;

установить крепежный кронштейн в составе корпуса  ЛЦУ  в охват ствола в соответствии с рис.2;

затянуть крепежные винты кронштейна;

покачиванием ЛЦУ убедиться в надежности его крепления;

закрепить кнопку включения 4 с помощью текстильной застеж-

ки, имеющейся на тыльной стороне кнопки, в удобном для стрел-

ка месте. Для этого ответную часть текстильной застежки прикле-

ить на оружии с помощью клея типа «Марс», «Феникс», «Бутекс»

в соответствии с инструкциями по их применению.

-7-

6.4.  Сведение светового пятна ЛЦУ со средней точкой прицели-вания (СТП).

Для сведения светового пятна ЛЦУ с СТП необходимо;

выбрать цель на расстоянии 30 м (для карабинов ≈ 100м);

последовательным вращением регулировочных винтов 6 (рис.1)

добиться совмещения пятна  с  точкой  прицеливания, кратковре-менно включая ЛЦУ с помощью кнопки включения 4. Вращение регулировочных  винтов  6  приводит  к  перемещению светового пятна в двух перпендикулярных направлениях.

Рекомендуем процесс сведения прекращать при вращении регу-лировочных винтов по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!  При выворачивании винтов не допускать выс-тупания головок винтов из корпуса  ЛЦУ  и не прилагать зна-чительных усилий, т.к. это может привести к выходу изделия из строя!

Проверить правильность сведения пятна ЛЦУ с СТП пробным выстрелом.

При необходимости процесс сведения повторить.

6.5.  Заряд аккумуляторов ЛЦУ.

Для заряда аккумуляторов необходимо:

изъять из отсека аккумуляторы  и  поместить их в зарядное ус-тройство (ЗУ), соблюдая полярность;

вставить ЗУ в сеть 220 В, 50 Гц;

(Время полного заряда аккумуляторов 16 часов)

вставить аккумуляторы в ЛЦУ в соответствии с рис.1;

проверить наличие излучения нажатием на кнопку включения.

ВНИМАНИЕ!   Производить зарядку аккумуляторов  не реже

одного раза в месяц.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЦУ содержит источник лазерного излучения

При использовании ЛЦУ необходимо избегать попадания пря-мого и зеркально-отраженного излучения в глаза.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В условиях эксплуатации ЛЦУ содержать в чистоте, оберегать

-5-

Рис.2.  Установка ЛЦУ на карабин СКС

6.2.  Для установки ЛЦУ на охотничьи ружья с трубчатым магазином, диаметром 25,2…26,0 необходимо:

надвинуть установочный кронштейн на выступающую часть магазина до упора;

установить ЛЦУ в нужное положение относительно ствола;

затянуть крепежные винты 9 установочного кронштейна;

покачиванием ЛЦУ убедиться в надежности его крепления.

Кнопка включения 4 закрепляется в соответствии с п. 6.1.

ПРИМЕЧАНИЕ!    На некоторые типы ружей ЛЦУ с данным кронштейном может крепиться в охват ствола с помощью пере-ходной втулки.

Рис.3.  Установка ЛЦУ на помповое ружье  с удлиненным трубчатым магазином