КРОНШТЕЙН МЦ 20-01

Кронштейн МЦ 20-01 предназначен для установки оптических прицелов  на ружья МЦ 20-01, МЦ 20-07, ТОЗ-106 и другие. При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.

Несомненным достоинством кронштейна является то, что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

Возможность установки различных прицелов с данным кронштейном можно определить по размерам, показанным на рисунке.

|  | Характеристики Диаметр охвата, мм 25.4 Высота установки , мм 38,5 Габариты кронштейна, мм 38х70х100 Масса, г 250 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть четыре крепёжных винта 4 и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

- Закрепить с помощью стяжного винта 3 кронштейн с прицелом на планке.

- Приложить кронштейн с прицелом к ствольной коробке и по двум доступным отверстиям на планке, как по  кондуктору, просверлить два отверстия под резьбу М4 в ствольной коробке.

- Снять кронштейн с прицелом с планки и закрепить двумя винтами планку на ствольной коробке оружия.

- Просверлить в ствольной коробке третье отверстие под винт и два отверстия под штифты.

- Окончательно закрепить планку на ствольной коробке с помощью винтов и штифтов и установить прицел с кронштейном на оружие.

- Освободить четыре крепежных винта 4 и сориентировать вертикальную ось (сетку) прицела относительно оружия, затянуть крепежные винты 4.

- Затянуть винт стяжной 3, используя вороток. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

Комплектность

1. Кронштейн         1 шт.              3. Вороток       1 шт.

2. Планка                1 шт.              4. Винт             3 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн МЦ 20-01 соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.12.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |