КРОНШТЕЙН 78

Кронштейн 78  предназначен для установки оптических прицелов  на малокалиберные карабины ТОЗ 78, ТОЗ 99, ТОЗ 99-01, БИ 7.

При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.  Несомненным достоинством кронштейна является то, что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

Карабины должны иметь крепежную планку типа “ласточкин хвост” с размерами, показанными на рисунке

| 1.Основание 2. Охват 3. Винт крепежный 4. Винт стяжной 5. Гайка. | Характеристики Диаметр охвата, мм 25.4 Высота установки, мм 47.5 Габариты кронштейна, мм 42х65х95 Масса, г 120 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть четыре крепёжных винта 3  и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

- Ввести направляющие кронштейна в “ласточкин хвост” на карабине.

- Гайки 5 располагаются  с левой стороны оружия.

- Выбрать продольное положение кронштейна так, чтобы он не мешал выбросу отстрелянных гильз рядом с затвором (БИ 7) или боковым вырезом над затвором (ТОЗ 78).

- Затянуть гайки 5. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления. С помощью “усилителя”, например широкой отвертки, затянуть стяжные гайки 5 до упора.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн 78 соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.17.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |