КРОНШТЕЙН  БА

Кронштейн  БА  предназначен для установки оптических прицелов  на оружие, имеющее горизонтальную верхнюю планку “ласточкин хвост” ( в том числе беззаходный) с шириной у основания 10 мм, например,  “Бекас-авто”.

При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.

Несомненным достоинством кронштейна является то,  что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

|  | Характеристики D= 25,4 мм D=30 мм L , мм 37.5 43.5 H, мм 52.5 57 h, мм 36.5 40 Масса, г 210 250 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть крепёжныe  винты 5  и снять верхние охваты 4.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

- Освободить стяжные винты 3 и ввести неподвижные направляющие кронштейна в крепление на оружии типа “ласточкин хвост”.

- Гайки 4 располагаются  с левой стороны оружия.

-  Контролируя положение прижимов 2 в креплении типа “ ласточкин хвост”, затянуть винты стяжные 3. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн БА соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.14.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |