КРОНШТЕЙН  С-Т

Кронштейн  С-Т предназначен для установки оптических прицелов на ружья типа “Север”, имеющие верхнюю планку.

При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие. Несомненным достоинством кронштейна является то,  что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

Карабины должны иметь крепежную планку типа “ласточкин хвост” с размерами, показанными на рисунке

|  | Характеристики Диаметр охвата, мм 25.4 Высота установки, мм 40 Габариты кронштейна, мм 38х55х75 Масса, г 120 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть четыре крепёжных  винта 3  и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

- Ввести направляющие кронштейна в “ласточкин хвост” на оружии.

- Стяжные гайки 5 располагаются  с левой стороны оружия.

- Затянуть гайки 4. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления. С помощью “усилителя”, например широкой отвертки, затянуть стяжные гайки до упора.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн С-Т соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.03.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |