КРОНШТЕЙН    ДИАНА

Кронштейн Диана  предназначен для установки оптического прицела на пневматическую винтовку “Диана” и другие виды оружия, обладающие  повышенным механическим воздействием на прицел при стрельбе.

Конструкция кронштейна позволяет пользоваться оптическим и открытым прицелом, легко снимать и вновь устанавливать прицел на оружие. Будьте внимательны при выборе оптического прицела, так как воздействие на прицел при стрельбе из пневматической винтовки “Диана”  аналогично воздействию на охотничьем ружье 12-го калибра.

|  | Характеристики D= 25,4 мм D=30 мм L , мм 37.5 43.5 H, мм 61 67 h, мм 47 50 Масса, г 200 220 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

-  Вывернуть  крепёжные винты  7  и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов 7.

- Освободить фиксатор 5 и приподнять его при помощи пружины 4, для чего предварительно  отвернуть гайку 6 и вынуть винт стяжной 3.

Внимание! Стяжные винты от проворота выполнены с эксцентричной головкой и при установке в кронштейн должны быть сориентированы по установочному пазу на основании кронштейна.

- Ввести направляющие кронштейна в “ласточкин хвост” на оружии и двигать до совмещения фиксатора 5 кронштейна со стопорным отверстием в планке.

- Установить на место стяжной винт 3 и с помощью гаек 6 закрепить кронштейн на оружии.

Стяжные гайки располагаются с левой стороны  оружия!

- Затянуть гайки. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления. С помощью “усилителя”, например, широкой отвертки, затянуть стяжные гайки до упора.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн Диана соответствует технической документации изготовителя:

ЭСТ 001.13.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |