КРОНШТЕЙН КС

Кронштейн КС предназначен для установки оптических прицелов  на карабины “ОП СКС”, “Архар”, имеющие боковую планку, а также на ружье ТОЗ-87. При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.

Несомненным достоинством кронштейна является то, что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

Оружие должно иметь боковую планку типа “ласточкин хвост” с размерами, соответствующими показанным на рисунке.

|  | Характеристики Диаметр охвата, мм 25.4 Высота установки , мм 38.5 Габариты кронштейна, мм 53х86х100 Масса, г 250 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

-  Вывернуть четыре крепёжных винта 4  и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

-  Освободить винт стяжной 3 и установить прицел с кронштейном на оружие.

- Затянуть винт стяжной, используя вороток. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией  в его паспорте.

Комплектность

1. Кронштейн        1 шт.

2. Вороток             1 шт.

3. Упаковка           1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн КС соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.09.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |