КРОНШТЕЙН ЛОСЬ

Кронштейн Лось изготавливается в двух исполнениях (с посадочным диаметром 30 и 25,4 мм) и предназначен для установки оптических прицелов на карабины «Лось 7-1» и «Барс 4-1» .

|  | Характеристики |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

- На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть восемь крепёжных винтов 5 и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов 2  и крепёжных винтов 5.

- Освободить стяжные винты 3 и ввести направляющие основания 1 кронштейна в крепление на оружие типа «ласточкин хвост» до упора на оружии и затянуть гайки 4.

- Покачивая прицел, убедитесь в надёжности его крепления.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн Лось соответствует технической документации изготовителя:

ЭСТ 001.18.00 СБ, ЭСТ 001.24.00 СБ

Дата изготовления_________________                                   Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |