КРОНШТЕЙН СБ

Кронштейн СБ предназначен для установки оптических прицелов  на карабины типа “Сайга”, “Вепрь” и др., имеющие боковую планку. При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.

Несомненным достоинством кронштейна является то, что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

Карабины должны иметь боковую планку типа “ласточкин хвост” с размерами, соответствующими показанным на рисунке.

Размеры оптических прицелов, позволяющие их установку, также понятны из рисунка.

|  | Характеристики Диаметр охвата, мм 25.4 Высота установки , мм 35 Габариты кронштейна, мм 53х103х127 Масса, г 300 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

-  Вывернуть четыре крепёжных винта 5 и снять верхние охваты 3.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов.

-  Освободить винт стяжной 4 и установить прицел с кронштейном на оружие.

- Затянуть винт стяжной 4, используя вороток. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

Комплектность

1. Кронштейн        1 шт.

2. Вороток             1 шт.

3. Упаковка           1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн СБ соответствует технической документации изготовителя:  ЭСТ 001.05.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |