КРОНШТЕЙН ТН

Кронштейн ТН  предназначен для установки оптических прицелов  на комбинированные ружья типа МР-251, ИЖ-94 “Тайга”, ИЖ-94 “Север”, имеющие посадочное место - верхнюю планку “ласточкин хвост”.

|  | Характеристики D= 25,4 мм D=30 мм L , мм 39.5 44 H, мм 56 60 h, мм 41 43 Масса, г 220 240 b, мм 5.4, 9.5 5.4, 9.5 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть восемь крепёжных винтов  5  и снять верхние охваты 2.

- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов  и крепёжных винтов 5.

- Ослабить гайки 4 и ввести направляющие кронштейна в крепление на оружии типа   “ласточкин хвост” (гайки 4 расположить с левой стороны).

- Затянуть гайки 4. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления. С помощью “усилителя”, например, широкой отвертки, затянуть стяжные гайки до упора.

- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн ТН соответствует технической документации изготовителя:

ЭСТ 00.15.00 СБ, ЭСТ 001.16.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |