| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” ФОНАРЬ ОРУЖЕЙНЫЙ ФО-М6 | Благодарим Вас, за покупку изделия нашей фирмы – фонаря оружейного ФО-М6. Фонарь создан на базе фонаря М6 фирмы «Pelican» и может быть использован как оружейный, так и в качестве туристического фонаря. - При использовании фонаря на оружии применяется выносной узел включения и кронштейн для установки на оружие. - При использовании фонаря в качестве туристического рекомендуется использовать стандартный двухрежимный узел включения, обеспечивающий постоянное или кратковременное включение. | В фонаре используется ксеноновый модуль, а отражатель изготовлен с помощью технологии «лазерной гравировки». К достоинствам фонаря относится «двойное пятно»: - яркий центральный луч позволяет различать объекты на расстоянии до 100 м; - рассеянный радиальный луч позволяет двигаться, контролируя обстановку в непосредственной близости. Фонарь устанавливается на оружие с помощью кронштейна и посадочного места типа «ласточкин хвост». | ###### Корпус фонаря имеет диаметр равный одному дюйму и при необходимости фонарь может быть закреплён с использова6нием соответствующих охватов и переходников. ###### Характеристики фонаря - сила света, кд 20000 - световой поток, лм 108 - время работы, час, не менее 1.25 - питание 2 элемента CR123А - масса, г 160 - водозащищенное исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Комплектность Фонарь оружейный ФО-М6 – 1 шт. Выносной узел включения – 1 шт. Батареи CR123A – 2 шт. Нейлоновый чехол – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Паспорт – 1шт. Обслуживание фонаря Ваш фонарь рассчитан на длительную эксплуатацию. При заметном уменьшении яркости свечения и смещения спектра в область желтого свечения необходимо произвести замену батареек. Следите за чистотой защитного стекла, избегайте ударов по нему. | Установка фонаря На оружие фонарь устанавливается с помощью переходных деталей – кронштейнов аналогичных ФО-4. Конкретный выбор кронштейна определяется видом оружия. Для установки фонаря необходимо:  Закрепить кронштейн на оружии.  Установить фонарь на кронштейн и затянуть флажок. Покачиванием фонаря убедиться в надёжности его крепления. |  Закрепить выносной узел включения с помощью текстильной застёжки, в удобном месте, для чего ответную часть застёжки приклеить на оружии.  Перед эксплуатацией произвести подзарядку аккумуляторов. . | Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует безотказную работу фонаря при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи. По поводу ремонта обращайтесь к торговому представителю или в НПФ “ЭСТ” по адресу: Россия, 300034, г.Тула , а/я 400, Тел \ факс. 8-(4872)-34-70-68, 8-(4872) 47-64-08. Дата продажи__________________ Продавец ___________________ |