БАЗА WEAVER ИЖ-43

База Weaver ИЖ-43 предназначена для создания  на двухствольных охотничьих ружьях 12 калибра с горизонтальным расположением стволов двух посадочных мест Weaver.

База удобна для крепления коллиматорных и оптических прицелов, а также оружейного фонаря и лазерного целеуказателя .

|  | Характеристики Параметры L, мм 52 H, мм 43,5 b, мм 58 Масса, г 100 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА БАЗЫ

На оружие база устанавливается в следующей последовательности:

Вложите стволы ружья в нижнюю половинку базы (с резьбой). При необходимости вложите дополнительную прокладку так, чтобы стволы входили в посадочное место с лёгким усилием на всю глубину;

Аналогично установите верхнюю половину базы, совмещая отверстия под винты;

Установите винты и попеременным их вращением равномерно стяните половинки базы, контролируя равномерность прилегания и зазоров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

База Weaver ИЖ-43 соответствует технической документации изготовителя:

ЭСТ 028.00.01, ЭСТ 028.00.00 СБ

Дата изготовления_________________                                  Подпись ОТК________________

|  | По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: Россия 300034 г. Тула а/я 400, Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68 |
| --- | --- |